# 信息与软件工程学院 # 本科毕业设计（论文） # 中期报告 学 号： 2021090906016 姓 名： 刘芮利 专业方向： 软件工程（嵌入式系统） 单位名称： 清华大学 毕设课题：基于 Intel® DSA 的分层内存系统设计与实现 校外导师： 章明星 校内导师： 廖勇

目 录

目 录 	 I

第一章 毕业设计的进展情况 	 1

1.1  毕业设计课题概述 	 1

1.1.1  项目背景 	 1

1.1.2  项目需求 	 2

1.1.3  项目预期效果 	 3

1.2  知识技能学习情况 	 3

1.2.1  开发环境和工具 	 3

1.2.2  预备知识和技能 	 4

1.3  职业素养学习情况 	 5

第二章 系统设计与实现 	 7

2.1  系统总体设计 	 7

2.2  系统实现方案 	 8

2.2.1  技术路线与开发流程 	 9

2.2.2  可行性研究 	 10

2.3  分层内存系统设计 	11

2.3.1  页面访问追踪 	11

2.3.1.1  页面访问追踪技术 	11

2.3.1.2 Intel PEBS 采样 	 12

2.3.2 LRU 链表回收 	 13

2.3.3  基于访问频率分布的页面放置策略 	 14

2.3.4  页面迁移 	 15

2.3.5  并发页面迁移 	 17

2.4  分层内存系统实现 	 19

2.4.1  页面访问追踪代码实现 	 19

2.4.1.1 PEBS 事件选取	 19

2.4.1.2 内核采样线程初始化与退出 	 20

2.4.1.3  配置和启用 PEBS 事件采样	 20

2.4.1.3  采样控制与数据处理 	 22

2.4.2  页面放置策略代码实现 	 23

2.4.2.1  更新页面访问信息 	 23

2.4.2.2  透明巨页冷却机制 	 25

2.4.2.3  热页阈值自适应调整 	 26

2.4.2.4  页面 LRU 链表迁移 	 28

2.4.3  页面迁移代码实现 	 29

2.4.3.1  并发迁移工作流 	 29

2.4.3.2  批量页面解除映射 	 30

2.4.3.3  并行数据复制 	 31

2.4.3.4  页表映射更新 	 32

2.5 Intel® DSA 加速模块设计	 34

2.5.1 Intel® DSA 介绍	 34

2.5.2 Intel® DSA 加速页面迁移	 37

2.6 Intel® DSA 加速模块实现	 39

2.6.1 Intel® DSA 基页迁移代码实现	 39

2.6.2 Intel® DSA 多通道大页迁移代码实现	 40

2.6.3 Intel® DSA 批量迁移代码实现	 41

2.6.4 Intel® DSA 自适应混合页面迁移代码实现	 42

第三章 系统测试与评估 	 45

3.1  传统分层内存系统页迁移测试与分析 	 45

3.2 Intel® DSA  性能测试与分析 	 51

3.2.1 Intel® DSA 配置	 51

3.2.1.1  硬件与内核要求 	 51

3.2.1.2  用户态配置 	 52

3.2.1.3  启用 Intel®  DSA	 53

3.2.2 Intel® DSA 用户态性能测试与分析	 55

3.2.3 Intel® DSA 内核态性能测试与分析	 59

3.3  页面迁移微基准性能评估 	 64

3.3.1  页面迁移性能测试 	 64

3.3.2  页面迁移性能分解 	 65

3.4  现实世界工作负载性能评估 	 66

3.4.1  测试环境配置 	 66

3.4.2  工作负载介绍 	 66

3.4.3  测试结果分析 	 67

第四章 存在问题与解决方案 	 69

4.1 Intel® DSA 无法正常启用	 69

4.2 NUMA 模拟 CXL 实验环境	 70

第五章 当前任务完成度与后续实施计划 	 73

5.1  当前任务完成度 	 73

5.2  后续实施计划 	 73

参考文献 	 74

# 第一章 毕业设计的进展情况

## 1.1  毕业设计课题概述

### 1.1.1  项目背景

现代数据中心，随着应用对内存需求的激增以及 DRAM 成本的上升和技术扩展的挑战，内存已成为云计算和大数据处理的关键基础设施之一，同时也是超大规模数据中心基础设施中的重大开支。非 DRAM 内存技术，如非易失性内存（NVM）和 Compute eXpress Link（CXL）实现的内存池化与共享技术，为构建分层内存子系统并以更低的成本增加更高的内存容量提供了可能。然而，这些技术的高延迟特性可能会在数据被低效放置在内存层次结构的不同级别时显著降低性能。

图 1-1 Compute Express Link 技术

CXL  技术通过提供一个具有类似 DRAM  带宽和缓存行粒度访问语义的中间延迟操作点来缓解这一问题。CXL 协议允许新的内存总线接口将内存附加到 CPU，从软件角度看，CXL 内存作为一个无 CPU 的 NUMA 节点出现，其内存特性（如bandwidth, capacity, generation, technology 等）独立于直接附加到 CPU 的内存。这为内存子系统设计提供了灵活性和对内存带宽及容量的细粒度控制。然而，Linux的内存管理机制是为仅附加 CPU 的 DRAM 系统设计的，在 CXL 内存系统上表现不佳。在这样的系统中，由于内存访问延迟在不同的内存层次之间变化，应用程序的性能在很大程度上取决于从快速内存服务的内存比例。要理解内存分层是否有益，我们需要了解现有数据中心应用中的各种内存访问行为。对于每个应用程序，我们需要知道在一定周期内有多少内存保持 hot 、warm 和 cold 状态，以及其内存的多少比例是短暂的与长期的。

图 1-2 CXL memory 模块架构总览

需要面临的挑战包括但不限于：如何有效地管理和优化分层内存系统以适应不断变化的应用需求，确保数据在内存层次中的高效分布；如何通过 CXL 技术实现内存资源的灵活共享和池化，同时最小化由此引入的额外延迟和性能开销；以及如何针对不同的应用场景和工作负载特性设计内存访问策略和数据分布策略， 从而提高整体系统性能和资源利用率。

### 1.1.2  项目需求

现代计算系统在其处理器和内存系统中采用了异构性，以提升性能和能效。处理器通过专门化来提高指令级和数据级的并行性，CPU 、GPU  和加速器推动了这一趋势。内存系统结合了新兴技术的最佳特性，以优化延迟、带宽、容量或成本。例如，Intel 的 Knight’s Landing 使用多通道 DRAM（MCDRAM）和 DDR4 内存相结合，以实现高带宽和高容量。非易失性 3DXPoint 内存已经商业化，应用于下一代数据库系统，解耦内存则可能成为刀片服务器容量扩展的有前途的解决方案。 CPU 和GPU 正在接受异构内存，IBM 和 NVIDIA 最近交付了包含高带宽 GPU 内存和高容量 CPU 内存的超级计算机。

未来的系统架构和操作系统设计需要考虑连接到具有不同延迟、带宽和容量特性的多种内存类型的计算节点（CPU、GPU 或两者兼有）。无论具体配置如何，为了优化性能，理想情况下最热的数据页应被放置在最快的内存节点中，直到该节点满载，然后依次将次热的数据页放置在第二快的节点中。随着程序的执行，这些页面必须根据其热度不断重新组织，以保持最大工作负载性能。

图 1-3  拥有 4 种内存类型的多内存系统

上图 1-3 展示了一种假设的未来多内存系统，其中包含 4 种技术节点，所有节点都作为非一致性内存节点向操作系统暴露。CPU  通过不同带宽连接到四个内存节点：DDR4 内存节点，容量为中等，通过 128GB/s 的带宽与 CPU 相连；高带宽内存（HBM）节点，容量较小，通过 1024GB/s 的带宽与 CPU 相连；解耦内存节点，容量较大，通过 64GB/s 的带宽与CPU 相连。3DXPoint 内存节点，容量非常大且为非易失性，通过 16GB/s 的带宽与CPU 相连。这幅图表明，在未来的多内存系统中，不同类型的内存将根据其特性（如带宽和容量）被分类，并通过不同的带宽连接到 CPU，以优化系统的整体性能和资源利用。

### 1.1.3  项目预期效果

结合 TPP 、MEMTIS  等先进的分层内存系统，并利用 Intel®  DSA（Data Streaming Accelerator）来优化内存数据的复制和移动操作，可以有效提高应用程序性能和降低平均访存延迟，同时减少 CPU  迁移页面的部分额外开销。同时，由于我是修改 Linux kernel 源码以应用 Intel® DSA ，对用户态的应用程序透明，不必修改应用程序源码即可享受到加速效果。

## 1.2  知识技能学习情况

### 1.2. 1  开发环境和工具

硬件环境：一台具有 Intel® Xeon® Platinum 8475B 处理器的阿里云裸金属服务器，拥有 2 个 sockets ，每个 socket 有 48 核，共 96 核 192 线程，支持超线程技术。服务器拥有了 512GB 的物理内存，分布在两个 NUMA 节点上，每个节

点约有 256GB 的内存空间，为高性能计算和大规模数据处理提供了充足的资源。

Alibaba Cloud Linux 3 ：Alibaba Cloud Linux  是阿里云打造的 Linux  服务器操作系统发行版。我们积极吸收开源社区成果为云上应用程序提供 Linux  社区的增强功能，同时通过引入更完善的发行版质量体系，确保产品品质；同时结合阿里云基础设施进行深度优化，并为用户提供长达 10  年的企业级支持和维护，让用户体验更好的操作系统服务。

Visual Studio Code：Visual Studio Code（简称 VS Code）是一款由微软开发且跨平台的免费源代码编辑器。该软件以扩展的方式支持语法高亮、代码自动补全（又称 IntelliSense）、代码重构功能，并且内置了命令行工具和 Git  版本控制系统。用户可以更改主题和键盘快捷方式实现个性化设置，也可以通过内置的扩展程序商店安装其他扩展以拓展软件功能。VS Code  使用 Monaco Editor  作为其底层的代码编辑器。在 2019 年的 Stack Overflow  组织的开发者调查中，Visual Studio Code  被认为是最受开发者欢迎的开发环境。据调查， 87317 名受访者中有 50.7%的受访者声称正在使用 Visual Studio Code。

QEMU：QEMU  是一个通用的开源仿真器和虚拟化工具，支持多种硬件平台的仿真和虚拟化。作为仿真器时，QEMU  可以模拟完整的计算机系统，包括CPU 、内存、硬盘和网络接口等硬件资源，使得开发者能够在无需真实硬件的情况下运行和测试不同的操作系统和应用程序。在虚拟化模式下，QEMU  借助 KVM（Kernel-based Virtual Machine）技术，可以在接近本地性能的情况下运行虚拟机。借助 QEMU 可以方便地进行 Linux 内核开发和调试。

### 1.2.2  预备知识和技能

Linux  内核编译[1]：在论文复现和开发过程中，需要经常编译和替换当前 Linux内核。内核编译涉及配置内核选项、解决依赖性、编译以及安装编译后的内核、更新引导文件等步骤。目前已经能够自由地编译和替换所需要的内核。

图 1-4 48 线程并行编译 Linux 内核

Intel® Data Streaming Accelerator（DSA）的使用[2]：accel-config 是用于控制和配置 Linux 内核中的 DSA（Intel® Data Streaming Accelerator Architecture）和IAA（Intel® Analytics Accelerator Architecture）子系统的实用程序库。目前已经掌握通过用户态工具 accel-config 来配置和使用DSA 加速器，但受硬件环境条件限制，DSA 加速的使用还存在一定困难和未解决问题。

QEMU + GDB 调试 Linux 内核：QEMU + GDB（GNU Debugger）调试是 Linux内核开发的常用办法。通过在 QEMU  中启动虚拟机并启用 GDB  调试接口，可以方便地追踪代码的执行流程，设置断点，检查内存和寄存器的状态。在本项目中，目前已经能够通过 QEMU  模拟分层内存硬件环境（多 NUMA  节点和多级内存访问延迟），并利用 GDB  对内核代码进行初步调试，分析内核在页面迁移场景下的行为。

图 1-5  使用 gdb-dashboard 优雅地调试

## 1.3  职业素养学习情况

项目开发过程中采用 Git/GitHub 来实现版本管理，由于论文工作在未发表前需要保密，因此仓库权限设置为 private，如图 1-6  项目 GitHub 仓库所示：

图 1-6  项目 GitHub 仓库

项目在开发和测试过程中根据场景和测试平台不同创建不同分支，到目前为止，项目有 6 个分支，共计提交 96  次 commits，如下图 1-7  项目分支与已提交commit，

图 1-7  项目分支与已提交 commit

对于代码规范，在开发过程中，采用 linux-5.15.19-memtis/.clang-format 模板，在 commit 提交前通过 clang-format 工具对代码风格自动完成格式化。

Application

第二章 系统设计与实现

# 第二章 系统设计与实现

## 2.1  系统总体设计

Application

User Space

Kernel Space

Y

|  |  |  | PMU(PEBS) LLC misses & store instructions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① Sampling |  |  |  |
| · · · |  | {VA, PID} |  | · · · |

② Update huge & base page access count

HugePage ++

|  |  |  | ··· |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Subpages ++

Cold  Warm  Hot

Page count

Page count

A

A

>

>

Page access count                          Page access count

③ Update page access count histogram

Fast Tier

···

···

Capacity Tier

Fast Tier

Capacity Tier

| Promote Page List |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

···

···

④ Move candidate pages to promote/demote page list

| Demote Page List |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A                                                                    A

Intel DSA

⑤ Adaptale Concurrent Migrate Pages via DSA

基于软件（OS）

NUMA Hint Fault

(Vanilla)

基于硬件

计数器

Intel PEBS

页⾯访问追踪

（Precise Event-based

Sampling）

Refault Distance算法

拓展

分层内存系统设计

页⾯放置策略

Active/Inactive LRU List

Demotion Watermark

（适配分层内存系

统）

Page Access Histogram @SOSP 23 MEMTIS

页⾯迁移

4KB Page

并发页⾯迁移

2MB HugePage或者 THP

ofﬂoad

4KB Page Lists

Intel Data Streaming Accelerator

2MB THP/HugePage

Batch Processing

Multi-channel 并⾏

图 2-1  分层内存系统总体设计

基于 Intel DSA 硬件加速的分层内存系统其总体设计如图 2-1 所示，该分层内存系统的设计与实现涉及到 Linux 内核中的页面访问追踪、页面放置策略、页面迁移等机制，从而尽可能提高快速层内存资源的利用效率。系统可以采用两种方式实现采样，分别是基于硬件的 Intel PEBS（Precise Event-based Sampling）和基于 OS软件的 NUMA Hint Fault 技术来监控页面的访问频率和访问模式，对内存页面进行精细化的热度分析。这些页面可能包括 4KB Page 和 2MB THP（Transparent Huge Pages）两种类型，根据其访问频率被动态划分到 Active LRU List 或 Inactive LRU List  中，从而实现冷热页面的有效区分。页面放置策略基于访问模式的分析结果，动态调整页面在不同存储层中的位置。热页面优先放置在高性能的 DRAM 内存节点上，而冷页面则可能迁移到延迟较高但容量更大的 CXL 内存或其他分层存储设备，以实现内存资源的合理分配。

在页面迁移过程中，系统通过 Intel Data Streaming Accelerator（DSA）技术加速数据在不同存储层之间的移动，极大地提高了页面迁移的效率。这其中可能需要对 Intel DSA  进行细粒度的性能分析和参数调优，根据页面类型不同，选择合适的页面拷贝策略， 4KB  页面列表采用 Intel  DSA   的 Batching  Processing  来分摊descriptor 的提交延迟，2MB 页面采用多 DSA（多通道）并行拷贝以尽可能利用内存带宽。整个分层内存系统通过访问频率分析、LRU 管理、访问延迟预测及数据迁移优化等多种机制协同工作，结合硬件加速器技术，实现对内存资源的动态调度和分层管理，以提升系统的整体性能和内存利用率。

## 2.2  系统实现方案

项目实施方案可以大致分为以下几步：

文献研究与技术调研：对分层内存系统的相关研究进行深入调研和分析，了解和学习如 TPP 、MEMTIS 等先进的分层内存系统。

论文复现与实验验证：选择性的复现部分论文中提出的策略，收集和分析实验数据，测试了其在不同场景下的实际效果和适用性，分析比较了不同内存配置比例下优化性能与 Baseline 和 Default Linux 的差距，以及在内存数据迁移过程中 CPU 的占用率，寻找可能用于适合 DSA 优化的工作负载。

测试和分析 Intel® DSA 的性能：鉴于数据中心税，即 CPU 在执行常见软件组件（如数据移动操作）时所消耗的周期，利用专门的硬件引擎进行优化显得尤为重要。Intel® DSA 提供了一种有前景的方法来卸载这些操作，特别是数据移动操作，从而减少对 CPU 资源的竞争，并降低对应用服务延迟的影响。在这一步需要测试和分析 Intel® DSA 在不同场景下的带宽、延迟等性能指标。

探索 Intel® DSA 的 in-kernel 使用和 TPP/MEMTIS 的迁移页面策略：Intel®为DSA 在用户态下提供了 libaccel-config 对 DSA 进行配置和使用，但是据我所知，目前没有公开的成果将 DSA 应用于内核态下，在内核态下使用 DSA 需要面临地址转换、并发控制等挑战。同时需要研究 TPP/MEMTIS 是如何进行页面迁移的，将大量页面/巨页迁移时应用DSA 来加速的办法。

测试 Intel® DSA 对现实世界中 Workload 的应用效果：在不同内存介质、不同快慢内存比例下对 Graph500、PageRank、XSBench 等真实 Workload 进行测试，寻找页面迁移需求量大的场景进行针对性优化。

### 2.2.1  技术路线与开发流程

基于 Intel DSA 硬件加速的分层内存系统其技术路线与开发流程如下图2-2 所示：

调试、开发

Linux 5.15.19

Linux 5.13-rc6

QEMU + GDB

Linux MM Subsystem相关代码

独立模块

裸机测试

2-socket

NUMA 测试平台

Linux 6.14.16

Linux Module

Intel DSA 加速模块相关代码

实验测试与性能评估

（Evalutaion）

驱动向后移植（Backport）

CXL Memory测试平台

Intel IDXD Driver相关代码

Intel IOMMU Driver相关代码

驱动向后移植（Backport）

图 2-2  技术路线与开发流程

在本项目中，由于 TPP 和 MEMTIS 分别基于 Linux 5.13-rc6 和 Linux 5.15.19进行开发，为了便于学习和迭代开发，因此该分层系统整体基于 5.1x  内核。在项目推进过程中，通过 QEMU 和 GDB 进行学习Linux MM 子系统，调试和开发 Linux MM  子系统相关部分代码。

由于 Intel DSA 是至强第 4 、5 代针对新硬件架构推出的加速器，其 IDXD 驱动目前仅对支持 6.x 内核有较好的支持。为了能够在项目中顺利启用 Intel DSA 的硬件加速功能，我选择了Linux 6.4.16 版本作为 Intel DSA 开发和调试的内核版本。该版本内核提供了对 Intel DSA 的稳定支持，可以充分利用其硬件加速特性，提高页面迁移操作的性能。Intel DSA  加速页面迁移的相关代码可被独立封装为一个Linux Module，通过 Export Symbol 机制暴露给 Linux MM 子系统，使模块能够与

内存子系统完成对。此外，还需要将 Linux 6.14.16 的 Intel IDXD 驱动代码和 Intel IOMMU 驱动代码向后移植（Backport）到 Linux 5.1x 内核，从而让 Intel DSA 在旧版本内核上也能够正常启用。

项目的后期阶段，我们将对分层系统的性能进行全面的实验测试与评估。本项目由阿里云提供服务器和CXL 硬件支持，实验将分别在具有两个 socket 的 NUMA平台和 CXL  内存平台上进行，涵盖不同内存架构下的性能表现。在测试过程中，我将选取多个代表性的计算密集型和内存密集型工作负载， 包括 Graph500 、 PageRank 、XSBench  等真实的科研计算任务，针对不同内存配置场景进行多维度的性能评估。评估指标包括但不限于计算吞吐量、内存带宽、延迟等指标，从而进一步优化系统的设计和内存调度机制，全面了解系统在不同内存管理策略下的表现，。

### 2.2.2  可行性研究

本研究项目在社会、健康、安全、法律、文化以及环境等方面显然可行。对于技术可行性方面，研究如下：

在非一致性内存访问（NUMA）架构的背景下，Local Memory（本地内存）与Remote Memory（远程内存）之间存在显著的访问延迟和性能差异，这为技术优化提供了更多的可能性和挑战。在 NUMA 系统中，处理器访问本地节点内存的速度远快于访问其他节点内存。这种差异性要求操作系统和应用程序具备智能的内存管理策略，以确保数据尽可能地存储在与访问它的处理器相邻的内存节点上，从而提高性能和减少延迟。

图 2-3  分层内存架构下的延迟比较

结合 TPP  和 MEMTIS  等先进的分层内存管理策略，并利用 Intel®  Data Streaming Accelerator（DSA）来优化数据移动操作，可以有效地缓解 NUMA 架构下的性能挑战。例如，TPP 可以智能地将热数据（频繁访问的数据）放置在本地内

存中，而将冷数据（不常访问的数据）迁移到远程内存或较慢的存储层次中，从而优化数据的存储位置和访问效率。DSA 作为一种专门设计来加速数据移动和转换操作的硬件加速器，其在减少 CPU 资源竞争和降低应用服务延迟方面具有显著优势。通过在实验环境中复现和验证相关研究成果，以及调研探索 DSA 的生态组件，可以确保所提出方案的技术可实施性和优化潜力。

## 2.3  分层内存系统设计

### 2.3.1  页面访问追踪

#### 2.3.1.1  页面访问追踪技术

页面访问追踪（Memory Access Tracking）是实现内存系统管理用户程序的关键第一步。通过对应用程序的内存访问行为进行追踪与分析，使系统能够准确识别页面的冷热分布，从而采取针对性的页面放置和迁移策略。根据实现方法的差异，当前主流的页面访问追踪技术可分为基于页表（Page Table-based）的访问追踪和基于硬件事件采样（Hardware Event-based Sampling）的访问追踪两大类。

传统的页表访问追踪机制主要利用页面缺页异常（Page Fault）和页表项中的访问位（Access Bit）来捕获内存访问情况。例如，当进程访问一个未加载的页面时，操作系统触发缺页异常以记录页面访问行为。对于已映射页面的访问，CPU 会在对应的页表项中设置访问位，操作系统通过周期性地扫描这些访问位以判断页面是否近期被访问。然而，这种方法存在明显的性能瓶颈。首先，频繁的页面异常处理带来了较高的运行时延迟 。其次 ，周期性扫描页表项需要昂贵 的 TLB Shootdown，显著增加了CPU 开销，且扫描开销随着系统内存容量和进程数量增加而快速上升。此外，基于页表的方法在空间和时间维度上的监测精度较差，只能粗略地判断扫描间隔内页面是否被访问，而无法实现更细粒度（如 HugePage 的子页面）的监测。

Socket 0                                          Socket 1

Node 1

Node 0

② NUMA Hint Fault

① 跨 Node 远程访问

CPU

CPU

③ 页面被迁移回本地

DRAM

DRAM

图 2-4：发生 NUMA Hint Fault 时内核将页面从远端迁移回本地内存

近年来出现的 DAMON（Data Access Monitoring）技术虽然部分缓解了页表扫描带来的开销问题，但 DAMON 采用区域级别（Region-level）的粗粒度监测方式，默认扫描间隔为 5  毫秒，假设区域内页面的访问频率相同。这种设计需要在监测精度和CPU 开销之间的作权衡：粗粒度的扫描容易混淆区域内不同频率页面的访问模式，而细粒度的监测则会导致 CPU 负载急剧增加（最高可达72.85%）。

#### 2.3.1.2 Intel PEBS 采样

在最近研究工作中，利用处理器的基于硬件事件的采样来跟踪分层内存系统上的内存访问逐渐受到大家关注。现代处理器提供硬件事件采样功能——Intel  处理器事件采样（Processor Event-Based Sampling ，PEBS）和 AMD 处理器的指令采样（Instruction-Based Sampling ，IBS) 。Intel PEBS 作为现代 Intel 处理器架构中的高级性能监控特性，允许系统以可控的采样频率捕获特定硬件事件，如末级缓存（LLC）未命中、内存读写操作等。

Intel PEBS  的工作原理是在预设的事件计数器达到特定阈值时（例如每 1000次 LLC 未命中事件采样一次），处理器自动将当前程序计数器、访问的虚拟地址以及进程 ID 等上下文信息记录到专用的 PEBS 缓冲区。与基于页表的追踪方法不同，PEBS 能够直接报告精确的内存访问地址，无需进行全系统的页表扫描，从而显著降低了系统开销。此外，PEBS 技术的优势在于能够对 2MB 透明巨页（THP）的子页面（subpage）访问进行追踪，而页表扫描技术无法实现。

③ The CPU triggers a PEBS assist

(a micro-code, no interruption is invoked)

① The CPU counts specified PEBS events (e.g. LLC misses)

Counter Registers        12345678

PEBS buffer

(Memory region)

② A counter register overflows

|  | PEBS record | PEBS record | PEBS record |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PEBS

base

PEBS

threshold     addr

PEBS index

图 2-5 Intel PEBS 技术原理

本系统通过处理器的精确事件采样（PEBS）机制对已完成的 LLC 加载未命中和存储指令进行采样，以实现细粒度的内存访问跟踪。系统会动态调整采样间隔，在保持开销受控的前提下最大化采样事件数量。初始时，系统将 LLC 加载未命中事件的采样间隔设置为每 200 次事件采样 1 次，将存储指令的采样间隔设置为每100,000 次事件采样 1 次。后台线程 ksampled 定期计算其 CPU 使用率的指数移动平均值，并通过调整__perf_event_period 来修改采样间隔，使 CPU  占用率维持在上限（默认单核 3%）以内。ksampled 采用滞后策略避免频繁调节采样频率，仅当实际 CPU  使用率与上限差距超过 0.5%  时才调整采样周期。

### 2.3.2 LRU 链表回收

在 Linux 5.x 内核中，内核采用基于最近最少使用（Least Recently Used，LRU）算法的页面回收机，LRU  回收算法通过维护两类链表实现页面冷热分离：活跃（Active）链表和不活跃（Inactive）链表。每个内存节点进一步按照页面类型（匿名页面和文件页面）将这两类链表细分为四个：Active anon、Inactive anon、Active file 和 Inactive file 链表。

内核通过页面老化（Page Aging）过程动态调整页面在 LRU 链表中的位置。当页面首次被访问时，系统将其放入不活跃链表；若页面在不活跃链表中被再次访问，系统会将其提升至活跃链表。活跃链表中的页面如果长时间未被访问，则通过老化过程逐渐降级回不活跃链表。当系统需要回收内存时，通常会优先回收不活跃链表尾部的页面，将其写入磁盘以释放物理内存。。

在分层内存系统中，LRU 链表的功能被进一步拓展。与传统页面回收不同，分层内存系统中的 LRU 不活跃链表中的页面不会被简单换出到磁盘，而是会根据

对应页面的冷热特性将不常访问的页面迁移到容量更大的内存层，如远端 NUMA节点内存或 CXL 内存设备，而热页则会优先保留在性能较高的 DRAM 内存中。

Fast Memory (Tier 0)

Shrink

Inactive List （不活跃链表）

Active List （活跃链表）

Demote（页面降级）

Promote（页面升级）

Capacity Memory (Tier 1)

Inactive List （不活跃链表）

Shrink

Active List （活跃链表）

图 2-6：Linux 5.x 内核 LRU 链表的页面迁移

### 2.3.3  基于访问频率分布的页面放置策略

本系统采用 MEMTIS   中提 出的基于访问频率分布直方 图 的热集分类（Histogram-based hot set classification）方法，实现了对内存页面的精确分类和动态迁移。系统维护一个页面访问分布直方图（Page Access Histogram），记录不同访问频率范围内页面的数量分布。该直方图横轴表示页面访问计数范围，纵轴表示落入该范围的不同页面数量。

Cold  Warm  Hot

Page count

Page access count

图 2-7：访问频率分布直方图

系统为每个页面维护热度元数据，热度用于表示页面访问的相对活跃程度，页面 i   的热度因子 H!     定义如下：

如果页面 i 是 HugePage如果页面 i 是普通页面

针对不同类型的页面，热度计算方式有所区别：对于基本页面（Base Page），其热度因子为访问计数乘以构成一个巨页的子页面数量（在 x86 架构下为 512）；

而对于巨页（Huge Page），热度因子直接等于其访问计数。这种差异化处理考虑到了巨页比基本页面更容易被访问的事实，确保了不同页面类型间热度值的可比性。

如图 2-7 ，页面访问直方图采用 16 个指数刻度的柱状区间，第 n 个区间表示热度因子范围为 [2n, 2n+1]，最后一个区间没有上限。指数刻度设计既能高效存储（仅需 128 字节），又特别适合捕捉内存访问的非线性特性。研究表明， 页面访问通常遵循 Zipf 或 Pareto 等指数分布，热页面的访问频率往往比温页面或冷页面高出数个数量级。相比于均匀分布的区间设计，指数刻度能更准确地反映这种分布特征。

页面热度分类采用自适应阈值机制，根据访问计数将页面划分为热页面、温页面和冷页面三个类别。系统动态调整热页面集合的大小，使其接近快速内存层的容量，确保所有热页面都能被高效地容纳在性能最佳的内存区域。冷页面则被安排在容量型内存层，而对于温页面，系统会评估迁移开销与访问延迟收益的平衡，避免不必要的页面迁移操作。

Cold  Warm  Hot

Page count

Page count

Page access count

Page count

Page access count

Page access count

图 2-8：页面热度阈值自适应调整

为保持页面访问统计数据的时效性，系统通过指数移动平均值（Exponential Moving Average，EMA）实现了冷却（Cooling）机制，定期将所有页面的访问计数减半。指数衰减策略使得较早的访问记录影响逐渐减弱，而近期访问行为获得更高权重，有效反映了应用程序内存访问模式的动态变化。

### 2.3.4  页面迁移

页面迁移是分层内存系统中实现内存资源动态管理的核心机制。在 Linux 5.15内核中，页面迁移功能允许系统在不同内存节点之间转移页面。通过页面迁移机制，系统能够将热页面集中于快速内存层（如本地 NUMA 节点或高性能 DRAM），同时将冷页面转移至慢速但容量更大的内存层（如远程 NUMA 节点或 CXL 内存）。

从系统架构角度看，页面迁移机制可分为策略决策与具体执行两个层面。策略

决策可能来源于内核自身、设备驱动程序、程序员指令或系统管理员配置，例如前述提到的基于访问频率分布的页面放置策略，而具体执行则由内核中统一的页面迁移机制完成。Linux 通过系统调用（如 move_pages()）将这两个层面分离，使不同源头的迁移请求能够共享同一套底层迁移机制。

图 2-9：页面迁移机制

如图 2-9：页面迁移机制，标准的页面迁移过程包含五个关键步骤：

1.   分配新页面：系统首先需要为目标内存分配一个新的页面，确保在迁移过程中有足够的内存空间来容纳新页数据。分配新页面通常是通过调用内存分配回调函数完成。

2.   取消旧页面的映射：系统需要取消旧页面的虚拟地址到物理地址的映射，在许多架构上，还会执行 TLB（Translation Lookaside Buffer）刷新操作（即TLB shootdown），以确保内存管理单元（MMU）不会继续使用已迁移的页面。

3.   数据复制：系统将数据从原物理页面复制到新分配的物理页面。这是整个迁移过程中唯一实际执行数据移动的步骤，也是最为耗时的操作，尤其是对于巨页（Huge Page）。

4.   将虚拟地址映射到新页面：系统会更新虚拟地址到新物理页面的映射，将新页面注册到虚拟内存中，确保应用程序能够继续访问迁移后的页面。

5.   释放旧页面：系统释放原物理页面，将其返回到相应内存节点的可用页面池中，供后续分配使用。

在实际执行过程中，仅第三步涉及真正的数据复制，而其他四个步骤则是为确保操作正确性和内存保护机制所必需的开销。

与传统内存管理相比，分层内存系统中的页面迁移面临更为复杂的挑战。首先，快速内存层容量有限，系统需要在有限空间内尽可能容纳热页面，这要求在热页面增加时能够及时将相对较冷的页面降级迁移至慢速内存层。其次，跨 NUMA 节点或 CXL 设备的页面迁移涉及不同的延迟特性和带宽限制，系统需要权衡迁移开销与访问性能收益。最后，频繁的页面迁移可能导致显著的CPU 开销和工作集抖动（thrashing），使页面迁移对性能提升的为负收益。

系统采用异步迁移策略，通过专用的内核线程在后台执行页面迁移，避免阻塞应用程序的正常执行。系统在初始化后为每个内存节点创建了一个 kmigrated  内核线程，在后台执行页面的晋升和降级操作。kmigrated  线程以固定间隔唤醒（默认每500ms）。容量层的 kmigrated  检查容量层中是否有热页以及快速层是否有空闲空间；如果有，它就会把这些热页晋升到快速层。当快速层可用空间低于预留阈值时，快速层的 kmigrated  开始执行降级。我们将快速层预留的空闲空间阈值设置为快速层容量的 2%，用于未来的新页面分配和晋升。kmigrated  从快速层的降级列表中选择要降级的页面：它首先将降级列表中所有冷页（Hi  ≤ Tcold ）降至容量层。如果降级冷页后腾出了足够空间，则停止；否则继续降级温页直到腾出足够空间。通过这种策略，系统尽可能让尽量多的温页留在快速层。需要说明的是，系统将同一热度级别的页面视为等价的，因此对于同为温页或冷页的页面，并没有严格的先后降级顺序。

### 2.3.5  并发页面迁移

在分层内存系统中，由于空间局部性和预取效应，多页面同时迁移的场景十分常见。传统的 Linux 页面迁移机制虽然通过 move_pages()接口支持批量页面迁移，但其实现方式仍然是串行处理每个页面，这种逐页迁移的方式无法充分利用现代多核处理器架构的并行处理能力，成为页面迁移效率的瓶颈。

本系统采用 Nimble 提出的并发页面迁移技术。通过重构传统的迁移流程，将所有页面的数据复制操作聚合为一个更大的逻辑步骤，实现了对批量页面的并行处理。在需要迁移大量巨页（THP）等数据密集场景下，并发迁移能够显著提升系统吞吐量并降低整体迁移延迟，对分层内存系统性能提升具有重要意义。

① Allocate a New Page

② Unmap the Old Page

③ Copy Data from New to Old

④ Map the New Page

⑤ Free the Old Page

① Allocate a New Page

② Unmap the Old Page

③ Copy Data from New to Old

④ Map the New Page

⑤ Free the Old Page

① Allocate a New Page

② Unmap the Old Page

···

③ Copy Data from ···

New to Old

④ Map the New Page

⑤ Free the Old Page

图 2-10-a：Linux 内核的串行页面迁移

① Allocate a New Page        ① Allocate a New Page        ① Allocate a New Page

···                                            ···

② Unmap the Old Page        ② Unmap the Old Page        ② Unmap the Old Page

③ Copy Data from New to Old

④ Map the New Page

⑤ Free the Old Page

···

④ Map the New Page           ④ Map the New Page

···

⑤ Free the Old Page            ⑤ Free the Old Page

图 2-10-b：改进的并发页面迁移机制

如图 2-10：Linux 内核的串行页面迁移与改进的并发页面迁移机制，在实现机制上，并发页面迁移首先同时完成迁移列表中所有页面的分配和解除映射操作。与串行迁移每页依次执行完五个步骤不同，并发迁移将前两个步骤（分配新页面和取消旧页面映射）批量处理完成后，进入关键的并行数据复制阶段。在这一阶段，系统根据配置将待迁移页面分配给多个 DSA 工作队列并行处理，DSA 加速模块的算法会根据页面大小为每个工作队列自适应计算出最优分配页面数，从而最大化页面迁移的吞吐量（见 2.5.2 Intel® DSA 加速页面迁移）。

并行数据复制完成后，系统再批量执行后续两个步骤（映射新页面和释放旧页面），完成整个迁移过程。虽然理论上可以对页面迁移的其他步骤也进行并行化处理，但考虑到页表操作的架构相关性和严格的同步正确性要求，过度激进的优化可能会使故障恢复变得复杂，因此目前的并发迁移实现主要集中在数据复制阶段的并行化。

在前述基于访问频率分布的页面放置策略指导下，并发页面迁移技术能够高

效地将大量热页同时晋升至快速内存层，或将冷页批量降级至慢速内存层，使系统能够在每个kmigrated 内核线程的唤醒周期内处理更多页面，从而更及时地响应应用程序内存访问模式的变化。

## 2.4  分层内存系统实现

### 2.4.1  页面访问追踪代码实现

#### 2.4.1.1 PEBS 事件选取

Intel  处理器提供了丰富的性能监控事件，本系统主要利用以下几种与内存访问相关的 PEBS 事件：

1.   MEM_INST_RETIRED.ALL_STORES（0x82d0）：该事件计数所有已完成的存储指令。通过监控存储指令，系统能够捕获内存写操作，从而全面分析程序的内存访问模式。

2.   MEM_INST_RETIRED.ALL_LOADS（0x81d0）：该事件计数所有已完成的加载指令，包括软件预取指令（如 PREFETCHNTA 、PREFETCHT0/1/2和 PREFETCHW）。加载指令是内存读取操作的主要来源。

3.   MEM_LOAD_L3_MISS_RETIRED.LOCAL_DRAM（0x1d3）：该事件计数在 L3 缓存未命中但从本地 DRAM 获取数据的已提交加载指令。在 NUMA架构中，这一事件有助于区分本地内存访问。

4.   MEM_LOAD_L3_MISS_RETIRED.REMOTE_DRAM（0x2d3）：该事件计数在 L3 缓存未命中且从远程 DRAM 获取数据的已提交加载指令，用于识别跨 NUMA 节点的远程内存访问。

5.   MEM_LOAD_RETIRED.LOCAL_PMM（0x80d1）：该事件计数在 L3 缓存未命中且从本地英特尔傲腾持久内存（Intel Optane DCPMM）获取数据的已提交加载指令，适用于持久内存配置的系统。

在系统实现中，这些硬件事件通过以下宏定义映射到系统使用的事件类型：

/* pebs events */ #define DRAM_LLC_LOAD_MISS 0x1d3 #define REMOTE_DRAM_LLC_LOAD_MISS 0x2d3 #define NVM_LLC_LOAD_MISS 0x80d1 #define ALL_STORES 0x82d0 #define ALL_LOADS 0x81d0

系统根据当前配置（如是否启用 CXL  模式）动态选择合适的事件进行监控，以适应不同的硬件环境和应用场景。

#### 2.4.1.2 内核采样线程初始化与退出

页面访问追踪子系统的初始化和关闭通过 ksamplingd_init 和 ksamplingd_exit函数实现：

int ksamplingd_init(pid_t pid, int node) { int ret; if (access_sampling) return 0; ret = pebs_init(pid, node); if (ret) { printk("htmm__perf_event_init failure... ERROR:%d\n", ret); return 0; } return ksamplingd_run(); } void ksamplingd_exit(void) { if (access_sampling) { kthread_stop(access_sampling); access_sampling = NULL; } pebs_disable(); }

初始化过程首先调用pebs_init 函数，为每个在线的 core 和每种监控事件类型创建并配置 PEBS 事件，然后启动 ksamplingd  内核线程进行事件处理。关闭过程则停止内核线程并禁用所有 PEBS 事件，释放相关资源。

#### 2.4.1.3  配置和启用 PEBS 事件采样

页面访问追踪的核心是通过Linux 内核的性能监控子系统配置和启用PEBS 事件采样。系统实现了__perf_event_open 函数作为 sys_perf_event_open 系统调用（在本系统实现中对应 htmm__perf_event_open）的包装，用于创建和配置性能事件：

static int __perf_event_open(__u64 config, __u64 config1, __u64 cpu, __u64 type, __u32 pid)

{ struct perf_event_attr attr; struct file *file; int event_fd, __pid; memset(&attr, 0, sizeof(struct perf_event_attr)); attr.type = PERF_TYPE_RAW; attr.size = sizeof(struct perf_event_attr); attr.config = config; attr.config1 = config1; if (config == ALL_STORES) attr.sample_period = htmm_inst_sample_period; else attr.sample_period = get_sample_period(0); attr.sample_type = PERF_SAMPLE_IP ¦ PERF_SAMPLE_TID ¦ PERF_SAMPLE_ADDR; attr.disabled = 0; attr.exclude_kernel = 1; attr.exclude_hv = 1; attr.exclude_callchain_kernel = 1; attr.exclude_callchain_user = 1; attr.precise_ip = 3; attr.enable_on_exec = 1; /* ... 后续代码 ... */ }

该函数首先初始化 perf_event_attr 结构体，设置事件类型为 PERF_TYPE_RAW以直接使用硬件事件编码。函数根据不同事件类型配置不同的采样周期：对于存储指令（ALL_STORES），使用 htmm_inst_sample_period 参数；对于其他事件，则调用 get_sample_period 函数获取当前配置的采样周期。

函数设置 sample_type 字段，指定需要采集的数据包括指令地址（IP）、线程ID（TID）和内存访问地址（ADDR）。precise_ip 设置为 3，表示采样最高精度的无偏指令地址。配置排除内核空间、虚拟机监控空间的采样，只监测用户空间的内存访问行为。完成事件属性配置后，函数调用 htmm__perf_event_open 创建性能事件，并将返回的文件描述符关联到对应的 CPU 和事件类型，完成 PEBS 事件的注册。

#### 2.4.1.3  采样控制与数据处理

系统实现了 ksamplingd  内核线程，负责处理 PEBS 缓冲区中的采样数据并动态调整采样频率。该线程定期检查各 CPU 的 PEBS 缓冲区，处理采样事件，并根据 CPU 使用率自适应调整采样周期：

static int ksamplingd(void *data) { /* 初始化变量 */ while (!kthread_should_stop()) { /* 处理 PEBS 事件 */ for_each_online_cpu (cpu) { for (event = 0; event < N_HTMMEVENTS; event++) { /* 从 PEBS 缓冲区读取并处理事件 */ /* ... */ switch (ph->type) { case PERF_RECORD_SAMPLE: he = (struct htmm_event *)ph; if (!valid_va(he->addr)) { break; } update_pginfo(he->pid, he->addr, event); nr_sampled++; /* 统计不同类型的事件 */ /* ... */ break; /* 处理其他类型的事件 */ /* ... */ } } } /* 动态调整采样频率 */ if ((cur - elapsed_cputime) >= cpucap_period) { /* 计算 CPU 使用率 */ /* ... */

/* 根据 CPU 使用率调整采样周期 */ if (cputime > (ksampled_soft_cpu_quota + 5) && sample_period != pcount) { /* 增加采样周期，降低采样频率 */ /* ... */ } else if (cputime < (ksampled_soft_cpu_quota - 5) && sample_period) { /* 减少采样周期，提高采样频率 */ /* ... */ } } } return 0; }

系统通过指数移动平均（ Exponential Moving Average ，EMA ）方法计算ksamplingd 线程的 CPU 使用率，并将其与预设的 CPU 使用率上限（默认为单核3%）比较。当实际 CPU 使用率超过上限时，系统增加采样周期（降低采样频率）；当使用率显著低于上限时，则减少采样周期（提高采样频率）。这种自适应机制确保了采样开销在可控范围内，同时最大化有效采样数量。为了避免频繁调整导致的波动，系统采用滞后策略：仅当CPU 使用率与目标值相差超过 0.5%时才调整采样周期。此外，系统每 1500 毫秒记录一次采样周期和CPU 使用率，用于性能监控与分析。

### 2.4.2  页面放置策略代码实现

#### 2.4.2. 1  更新页面访问信息

update_pginfo  函数接收来自 PEBS 采样的内存访问信息，并据此更新页面的访问统计数据：

void update_pginfo(pid_t pid, unsigned long address, enum events e) { /* 获取进程的内存控制结构 */ struct pid *pid_struct = find_get_pid(pid); struct task_struct *p = pid_struct ? pid_task(pid_struct, PIDTYPE_PID) : NULL; struct mm_struct *mm = p ? p->mm : NULL; struct vm_area_struct *vma; struct mem_cgroup *memcg;

int ret; /* 检查并读取内存区域和 cgroup */ /* ... */ /* 更新页面访问信息 */ ret = __update_pginfo(vma, address); /* 根据访问所在内存节点进行计数 */ if (ret == 1) { /* 访问本地 DRAM 内存 */ memcg->nr_sampled++; memcg->nr_sampled_for_split++; memcg->nr_dram_sampled++; memcg->nr_max_sampled++; } else if (ret == 2) { /* 访问远程或 CXL 内存 */ memcg->nr_sampled++; memcg->nr_sampled_for_split++; memcg->nr_max_sampled++; } /* 处理冷却和拆分决策 */ if (memcg->nr_sampled % htmm_cooling_period == 0 ¦¦ need_memcg_cooling(memcg)) { /* 执行冷却操作 */ /* ... */ } /* 阈值自适应调整 */ else if (memcg->nr_sampled % htmm_adaptation_period == 0) { __adjust_active_threshold(mm, memcg); } /* 清理资源 */ /* ... */ }

该函数首先通过进程 PID 获取进程的内存控制结构和 cgroup 控制组，然后调用__update_pginfo  更新具体页面的访问信息。 根据访问的内存节点类型（本地DRAM 或远程/CXL 内存），更新不同的计数器。当采样数量达到预设的冷却周期或系统检测到需要冷却时，触发冷却操作；当采样数量达到自适应周期时，调整活跃阈值。

#### 2.4.2.2  透明巨页冷却机制

check_transhuge_cooling 函数负责处理透明巨页的冷却操作，从而保持访问统计数据时效性：

void check_transhuge_cooling(void *arg, struct page *page, bool locked) { /* 获取内存控制组 */ struct mem_cgroup *memcg = arg ? (struct mem_cgroup *)arg : page_memcg(page); struct page *meta_page; pginfo_t *pginfo; /* ... */ /* 检查是否需要冷却 */ memcg_cclock = READ_ONCE(memcg->cooling_clock); if (memcg_cclock > meta_page->cooling_clock) { unsigned int diff = memcg_cclock - meta_page->cooling_clock; /* ... */ /* 更新巨页热度信息 */ meta_page->hot_utils = 0; /* 遍历所有子页面执行冷却 */ for (i = 0; i < HPAGE_PMD_NR; i++) { /* 获取子页面信息 */ /* ... */ /* 计算子页面热度分布 */ /* ... */ /* 减半子页面访问计数实现指数衰减 */ for (j = 0; j < diff; j++) pginfo->total_accesses >>= 1; /* 更新估计的基本页面直方图 */ cur_idx = get_idx(pginfo->total_accesses); memcg->ebp_hotness_hg[cur_idx]++; } /* 减半巨页访问计数 */ for (i = 0; i < diff; i++)

meta_page->total_accesses >>= 1; /* 更新访问直方图 */ cur_idx = get_idx(meta_page->total_accesses); memcg->hotness_hg[cur_idx] += HPAGE_PMD_NR; /* 更新斜度指数用于页面拆分决策 */ /* ... */ /* 更新冷却时间戳 */ meta_page->cooling_clock = memcg_cclock; } }

该函数通过比较 mem_cgroup 的冷却时间戳与页面的冷却时间戳，确定是否需要执行冷却操作。冷却过程中，系统遍历巨页的所有子页面，将每个子页面的访问计数减半，实现访问频率的指数衰减。同时， 更新相应的访问频率直方图，调整页面在直方图中的位置。系统对于基页的冷却实现check_base_cooling 逻辑与此类似。

#### 2.4.2.3  热页阈值自适应调整

__adjust_active_threshold 函数负责动态调整页面热度阈值。该函数通过分析访问频率直方图，确定能够被容纳在快速内存层的页面数量，并据此调整活跃阈值。具体操作是从直方图的高频区开始累计页面数量，直到达到快速内存层的容量上限，然后将对应的频率指数作为新的活跃阈值。函数分别为巨页和基本页面计算阈值，并根据系统状态（是否刚执行过冷却、是否发生过巨页拆分）调整更新策略。此外，还设置温页面阈值，系统让尽量多的温页留在快速层，如果迁移开销大于放入快速层的收益，系统将避免迁移。这种自适应机制确保了系统能够根据内存访问模式的变化动态调整页面放置决策。

static void __adjust_active_threshold(struct mm_struct *mm, struct mem_cgroup *memcg) { unsigned long nr_active = 0; unsigned long max_nr_pages = memcg->max_nr_dram_pages - get_memcg_promotion_watermark(memcg->max_nr_dram_pages); bool need_warm = false; int idx_hot, idx_bp; /* 分析巨页的访问频率直方图 */

for (idx_hot = 15; idx_hot >= 0; idx_hot--) {

unsigned long nr_pages = memcg->hotness_hg[idx_hot];

if (nr_active + nr_pages > max_nr_pages)

break;

nr_active += nr_pages;

}

if (idx_hot != 15)

idx_hot++;

/* 检查是否需要温页面 */

if (nr_active < (max_nr_pages * 90 / 100))

need_warm = true;

/* 分析基本页面的估计访问频率直方图 */ /* ... */

/* 确保最小热阈值 */

if (idx_hot < htmm_thres_hot)

idx_hot = htmm_thres_hot;

if (idx_bp < htmm_thres_hot)

idx_bp = htmm_thres_hot;

/* 根据冷却状态更新阈值 */ if (memcg->cooled) {

/* 冷却后的阈值更新逻辑 */

/* ... */

/* 页面拆分策略计算 */

/* ... */

} else {

/* 正常情况下的阈值更新 */

if (idx_hot > memcg->active_threshold) {

memcg->active_threshold = idx_hot;

set_lru_adjusting(memcg, true);

} else if (memcg->split_happen && htmm_thres_split &&

idx_hot < memcg->active_threshold) {

memcg->active_threshold = idx_hot;

set_lru_adjusting(memcg, true);

}

/* 更新基本页面阈值 */

memcg->bp_active_threshold = idx_bp;

}

/* 设置温页面阈值 */ /* ... */ }

#### 2.4.2.4  页面 LRU 链表迁移

move_page_to_active_lru 函数实现了将页面移动到活跃 LRU 链表的操作：

void move_page_to_active_lru(struct page *page) { struct lruvec *lruvec; LIST_HEAD(l_active); /* 获取 LRU 链表 */ lruvec = mem_cgroup_page_lruvec(page); /* 锁定 LRU 操作 */ spin_lock_irq(&lruvec->lru_lock); /* 如果页面已经在活跃链表，则不需要操作 */ if (PageActive(page)) goto lru_unlock; /* 从原链表中分离页面 */ if (!__isolate_lru_page_prepare(page, 0)) goto lru_unlock; if (unlikely(!get_page_unless_zero(page))) goto lru_unlock; if (!TestClearPageLRU(page)) { put_page(page); goto lru_unlock; } /* 将页面添加到临时活跃链表 */ list_move(&page->lru, &l_active); update_lru_size(lruvec, page_lru(page), page_zonenum(page), -thp_nr_pages(page)); /* 设置活跃标志 */ SetPageActive(page);

/* 将临时链表中的页面移至正式活跃链表 */ if (!list_empty(&l_active)) move_pages_to_lru(lruvec, &l_active); lru_unlock: spin_unlock_irq(&lruvec->lru_lock); /* 确保临时链表为空 */ if (!list_empty(&l_active)) BUG(); }

该函数首先获取页面所属的 LRU 链表并锁定操作，然后检查页面是否已在活跃链表。如果不在，则从原链表中分离页面，设置活跃标志，并将页面添加到活跃链表。整个过程需要小心处理同步和引用计数，确保多线程环境下的正确性。类似地，系统还实现了move_page_to_inactive_lru 函数，用于将页面降级至不活跃链表。这两个函数共同支持页面在不同LRU 链表间的动态迁移，实现了基于访问频率的页面放置策略。

### 2.4.3  页面迁移代码实现

#### 2.4.3. 1  并发迁移工作流

系统实现了migrate_pages_concur 函数作为并发页面迁移的入口。该函数接收待迁移页面列表，并通过批量处理方式实现高效迁移：

int migrate_pages_concur(struct list_head *from, new_page_t get_new_page, free_page_t put_new_page, unsigned long private, enum migrate_mode mode, int reason, unsigned int *ret_succeeded) { /* 初始化工作列表和统计计数器 */ LIST_HEAD(wip_list); /* 待处理页面列表 */ LIST_HEAD(unmapped_list); /* 已解除映射的页面列表 */ LIST_HEAD(serialized_list); /* 需要串行处理的页面列表 */ LIST_HEAD(failed_list); /* 迁移失败的页面列表 */ /* 为每个待迁移页面创建工作项结构 */ /* 遍历工作列表，并行处理页面迁移的各个阶段 */ /* 处理统计信息，清理资源 */ }

函数首先构建一系列临时链表，用于跟踪不同状态的页面。系统为每个待迁移页面分配一个工作项结构，记录页面迁移过程中的状态与元数据：

/* 遍历待迁移页面列表，构建工作项数组 */ list_for_each_entry(page, from, lru) { item_list[idx].old_page = page; item_list[idx].new_page = NULL; INIT_LIST_HEAD(&item_list[idx].list); list_add_tail(&item_list[idx].list, &wip_list); idx += 1; }

#### 2.4.3.2  批量页面解除映射

在迁移第一阶段，系统通过 unmap_pages_and_get_new_concur  函数为每个页面分配目标页面并解除原页面映射：

/* 遍历工作列表中的每个页面 */ list_for_each_entry_safe(iterator, iterator2, &wip_list, list) { /* 记录页面类型信息（普通页面或透明巨页） */ is_thp = PageTransHuge(iterator->old_page) && !PageHuge(iterator->old_page); nr_subpages = thp_nr_pages(iterator->old_page); /* 为页面分配新页面并解除映射 */ rc = unmap_pages_and_get_new_concur(get_new_page, put_new_page, private, iterator, pass > 2, mode, reason, &ret_pages); /* 根据操作结果更新页面状态和相关计数器 */ switch(rc) { /* 处理各种结果状态... */ } }

页面解除映射过程需要处理多种复杂边界情况，包括页面加锁、匿名页面引用关系维护、迁移页表项创建等。__unmap_page_concur  函数实现了这些核心操作：

static int __unmap_page_concur(struct page *page, struct page *newpage, struct anon_vma **anon_vma, int *page_was_mapped, int force, enum migrate_mode mode) { /* 尝试锁定页面，根据迁移模式处理锁失败情况 */

/* 对于匿名页面，保留匿名虚拟内存区域引用 */ if (PageAnon(page) && !PageKsm(page)) *anon_vma = page_get_anon_vma(page); /* 锁定新页面，防止并发访问 */ /* 处理已映射页面，建立迁移页表项 */ if (page_mapped(page)) { try_to_migrate(page, 0); *page_was_mapped = 1; } /* 返回结果或清理资源 */ }

成功完成解除映射的页面将被添加到 unmapped_list 中，以便后续并行数据复制。对于无法迁移的页面， 系统会将其放入 serialized_list，交由传统的串行迁移方法处理。

#### 2.4.3.3  并行数据复制

系统实现了 copy_to_new_pages_concur 函数，将 unmapped_list 中的所有页面数据并行复制到新页面：

static int copy_to_new_pages_concur(struct list_head *unmapped_list_ptr, enum migrate_mode mode) { /* 统计待复制页面数量和类型 */ list_for_each_entry(iterator, unmapped_list_ptr, list) { ++num_pages; sub_pages = thp_nr_pages(iterator->old_page); hpage += (sub_pages > 1); /* 统计透明巨页数量 */ bpage += (sub_pages == 1); /* 统计基本页面数量 */ } /* 构建源页面和目标页面数组 */ src_page_list = kzalloc(sizeof(struct page *)*num_pages, GFP_KERNEL); dst_page_list = kzalloc(sizeof(struct page *)*num_pages, GFP_KERNEL); /* 填充页面数组 */ /* 根据系统配置选择最优复制方法执行并行数据复制 */

rc = copy_page_lists(dst_page_list, src_page_list, num_pages, hpage, bpage); /* 如果硬件加速或多线程复制失败，降级到传统复制方法 */ if (rc) { /* 逐页复制降级处理 */ } /* 复制完成后更新页面状态 */ }

系统通过 copy_page_lists 函数根据配置和页面特性选择最合适的复制策略：

static __always_inline int copy_page_lists(struct page **to, struct page **from, int nr_items, int hpage, int bpage) { /* 计算实际页面数（巨页按 512 基本页面计算） */ nr_pages = (hpage << 9) + bpage; /* 页面数量超过阈值时使用DSA 硬件加速 */ if (use_dsa_copy_pages && nr_pages >= dsa_copy_threshold) { rc = dsa_copy_page_lists(to, from, nr_items); /* 统计硬件加速使用情况 */ } /* 如果开启了 CPU 多线程复制 */ else if (cpu_multi_copy_pages) { rc = copy_page_lists_mt(to, from, nr_items); /* 统计多线程复制使用情况 */ } return rc; }

该函数支持三种复制策略：

1.   DSA 硬件加速复制：适用于大量页面迁移，绕过 CPU 减少开销

2.   CPU 多线程复制：在无专用硬件时提供并行性以提高吞吐量

3.   传统逐页复制：作为前两种方法失败时的补救策略

#### 2.4.3.4  页表映射更新

完成数据复制后，系统需要更新页面映射关系并清理临时资源。这一阶段由move_mapping_concurr 和 remove_migration_ptes_concurr 函数完成：

/* 更新页面映射 */

move_mapping_concurr(&unmapped_list, &wip_list, put_new_page, private, mode); /* 复制页面数据 */ copy_to_new_pages_concur(&unmapped_list, mode); /* 移除迁移页表项并完成清理 */ remove_migration_ptes_concurr(&unmapped_list, reason);

remove_migration_ptes_concurr 函数遍历所有已迁移页面，执行最终清理工作：

static int remove_migration_ptes_concurr(struct list_head *unmapped_list_ptr, enum migrate_reason reason) { list_for_each_entry_safe(iterator, iterator2, unmapped_list_ptr, list) { /* 移除迁移期间创建的临时页表项 */ if (iterator->page_was_mapped) remove_migration_ptes(iterator->old_page, iterator->new_page, false, false); /* 解锁新页面 */ unlock_page(iterator->new_page); /* 释放匿名虚拟内存区域引用 */ if (iterator->anon_vma) put_anon_vma(iterator->anon_vma); /* 解锁原页面并更新统计信息 */ unlock_page(iterator->old_page); list_del(&iterator->old_page->lru); mod_node_page_state(page_pgdat(iterator->old_page), NR_ISOLATED_ANON + page_is_file_lru(iterator->old_page), - thp_nr_pages(iterator->old_page)); /* 释放原页面 */ if (reason != MR_MEMORY_FAILURE) put_page(iterator->old_page); iterator->old_page = NULL; /* 处理新页面（添加到 LRU 链表或直接使用） */

if (unlikely(__PageMovable(iterator->new_page))) put_page(iterator->new_page); else putback_lru_page(iterator->new_page); iterator->new_page = NULL; } return 0; }

## 2.5 Intel® DSA 加速模块设计

### 2.5.1 Intel® DSA 介绍

Intel  第四代至强处理器 Sapphire Rapids (SPR)  支持：

支持包括 enqcmd(s) 、AMX  系列指令等。

支持 DSA (Data Streaming Accelerator) 、IAA (Intel Analytic Accelerator) 、QAT (QuickAssist Technology ，OOT  支持) 、DLB (Dynamic Load Balancer ，OOT  支持)加速器。

支持 SIOV  （Scalable IO virtualization）。

其中 Intel® DSA  是集成到英特尔® 处理器（从第四代英特尔至强处理器开始）的高性能数据复制和转换加速器，它的目标是优化高性能存储、网络、持久内存和各种数据处理应用程序中常见的流数据移动和转换操作。

DSA  的架构图如下：

图 2-11 Intel® DSA 架构原理图

DSA  的基本运行单元是一个 group，可以灵活配置任意数量的 WQ（work

queues）和 PE（processing engines）。WQ  又分为两种：

DWQ（Dedicated WQ）：面向单个客户端提交 descriptors。

SWQ（Shared WQ）：可以由多个软件客户端共享，无需线程间同步。 DSA 支持如下操作：

图 2-12 Intel® DSA 支持的数据处理操作

可以在 linux/idxd.h  中找到 DSA  的 opcode：

/* Opcode */ enum dsa_opcode { DSA_OPCODE_NOOP = 0, DSA_OPCODE_BATCH, DSA_OPCODE_DRAIN, DSA_OPCODE_MEMMOVE, DSA_OPCODE_MEMFILL, DSA_OPCODE_COMPARE, DSA_OPCODE_COMPVAL, DSA_OPCODE_CR_DELTA, DSA_OPCODE_AP_DELTA, DSA_OPCODE_DUALCAST, DSA_OPCODE_CRCGEN = 0x10, DSA_OPCODE_COPY_CRC, DSA_OPCODE_DIF_CHECK, DSA_OPCODE_DIF_INS, DSA_OPCODE_DIF_STRP, DSA_OPCODE_DIF_UPDT, DSA_OPCODE_CFLUSH = 0x20, };

DSA  在 Completion Polling  过程有同步（ Synchronous  offloading）和异步（Asynchronous offloading）两种等待办法。同步就是通过 while  循环一直等待，

直到 comp.status == 0 ，官方手册的示例代码如下：

retry = 0; while (comp.status == 0 && retry++ < COMP_RETRY_MAX); if (comp.status == DSA_COMP_SUCCESS) { /* Successful completion */ } else { /* Descriptor failed or timed out * See the “Error Codes” section of the Intel® DSA Architecture Specification for * error code descriptions */ }

为了减少无用的 CPU  等待时间，把 CPU  资源让度给其它线程，DSA  也支持异步等待，可以通过 pause  指令或者 UMONITOR/UMWAIT  指令实现。pause实现的官方手册的示例代码如下：

#include <x86gprintrin.h> retry = 0; while (comp.status == 0 && retry++ < COMP_RETRY_MAX) __mm_pause();

UMONITOR/UMWAIT  序列可在轮询时降低功耗：

#include <x86gprintrin.h> /* * C0.2 Improves performance of the other SMT thread(s) * on the same core, and has larger power savings * but has a longer wakeup time. */ #define UMWAIT_STATE_C0_2 0 #define UMWAIT_STATE_C0_1 1 retry = 0; while (comp.status == 0 && retry++ < MAX_COMP_RETRY) { _umonitor(&comp); if (comp.status == 0) { uint64_t delay = __rdtsc() + UMWAIT_DELAY; _umwait(UMWAIT_STATE_C0_1, delay); }

}

### 2.5.2 Intel® DSA 加速页面迁移

Intel® Data Streaming Accelerator (DSA)作为专用的数据移动与处理加速器，为内存页面迁移提供了硬件级别的加速能力。在本分层内存系统中，旨在通过 DSA能够显著降低页面迁移的CPU 开销，同时提升迁移吞吐量，从而有效缓解前文所述的传统页面迁移面临的性能瓶颈问题。

图 2-13 DSA 页面迁移算法

本系统基于 DSA 实现了自适应并发页面迁移算法，如图 2-13 DSA 页面迁移算法，该算法能够高效处理混合 4KB 普通页面和 2MB 透明巨页的迁移任务。系统初始化时，DSA 加速模块会枚举可用的 DSA 设备和工作队列(Work Queue, WQ)，并通过 limit_chans 参数控制页面迁移过程中使用的 DSA 通道数量。每个 DSA 设备通常启用四个处理引擎(Processing Engine, PE)和一个工作队列，形成四对一的映射关系。默认配置下，系统使用 8 个 DSA 通道进行页面迁移操作。

自适应并发页面迁移算法针对不同大小的页面采取不同的处理策略，形成了聚合数据路径(Aggregate Data Path)。对于大于 32KB 的页面，DSA 复制相比 CPU

复制能够实现更低的延迟。对于非连续的小页面，算法采用批处理技术减少提交开销；而对于连续的大页面(如 2MB 巨页)，则利用多工作队列并行复制以提升效率。

migrate_page_lists

4KB

4KB

2MB

2MB                4KB

aggregate algorithm

WQs WQ0.0

WQ1.0

WQx.0

256KB

4KB

4KB

256KB              4KB

multi-WQ

256KB

4KB

4KB

256KB              4KB

Batch List

256KB

4KB

256KB              4KB

图 2-14 DSA 页面迁移工作流

迁移过程具体包括两个主要阶段。如图 2-14 DSA 页面迁移工作流所示，在第一阶段，算法首先处理 2MB 巨页，将每个巨页分割为 limit_chans（例如 8）个子页面，每个子页面大小为 2MB/limit_chans（例如 256KB），并以轮询方式将这些子页面分配给各个工作队列。这种分割策略能够充分利用多个 DSA 通道的并行处理能力，显著提升巨页迁移的吞吐量。

在第二阶段，算法处理剩余的 4KB 普通页面，首先计算每个工作队列的平均传输大小（batch_size），即剩余 4KB 页面数量除以可用工作队列数量，然后将这些页面分批分配到各工作队列。为避免“木桶短板效应 ”，算法会平衡每个工作队列的总传输大小，确保队列间的差异不超过单个 4KB 页面的大小。在少数特殊情况下，如果 batch_size 小于 2，系统会直接将单个页面提交给每个工作队列。

在提交阶段，系统利用预先初始化的 DSA 数据结构（idxd_desc、dsa_hw_desc和 dsa_completion_record）处理内存复制操作。这些数据结构作为 PER-CPU 全局变量在初始化阶段创建，避免页面迁移处理中的准备开销。随后， 系统为每个工作队列提交 DSA 描述符，并妥善处理可能出现的错误。

由于采用异步操作模式，系统利用 Linux  内核的 completion 机制等待复制请求完成。当硬件置位 dsa_completion_record 中的状态字段时，会触发 MSI-X 中断唤醒 idxd_wq_thread 线程，该线程随后扫描所有待处理的 DSA 描述符。对于每个已完成的描述符，idxd_wq_thread 调用回调函数，发出 completion 信号。迁移线程随后从 wait_for_completion_timeout 阻塞中被唤醒，继续后续操作。系统为每个提交的描述符设置超时时间，超时则返回失败。

与传统 CPU 驱动的页面迁移相比，基于 DSA 加速的页面迁移在大规模数据搬移场景下具有显著优势。在迁移大量混合页面时，DSA 能够释放 CPU 资源用于

其他任务，同时提供更高的内存带宽利用率和更低的迁移延迟。结合前文介绍的并发页面迁移技术，DSA 加速进一步提升了分层内存系统的整体性能和响应能力，为现代分层内存系统管理提供了高效解决方案。

## 2.6 Intel® DSA 加速模块实现

### 2.6.1 Intel® DSA 基页迁移代码实现

基页迁移作为分层内存系统中最基础的数据移动操作，其实现效率直接影响系统整体性能。本系统通过 dsa_copy_page 函数实现了基于 Intel DSA 的单页面迁移，为上层内存管理提供高效基础组件。

int dsa_copy_page(struct page *to, struct page *from) { /* 获取当前 CPU 上的 DSA 描述符 */ idxd_desc = (struct idxd_desc**)this_cpu_ptr_wrapper(global_idxd_desc); /* 配置 DSA 描述符参数 */ idxd_desc[idx][0].hw->opcode = DSA_OPCODE_MEMMOVE; idxd_desc[idx][0].hw->src_addr = page_to_phys(from); idxd_desc[idx][0].hw->dst_addr = page_to_phys(to); idxd_desc[idx][0].hw->xfer_size = PAGE_SIZE; idxd_desc[idx][0].completion->status = DSA_COMP_NONE; /* 提交 DSA 描述符到工作队列 */ idxd_fast_submit_desc(idxd_desc[idx][0].wq, &idxd_desc[idx][0]); /* 等待操作完成并处理结果 */ wait_for_dsa_completion(&idxd_desc[idx][0], &poll_retry); }

该函数利用预分配的 DSA 描述符实现单页面迁移，主要包括描述符配置、提交和完成等待三个阶段。首先，函数从每 CPU 变量中获取 DSA 描述符，避免实时分配内存带来的性能开销。然后配置描述符的操作参数，指定操作类型为内存移动（DSA_OPCODE_MEMMOVE），并设置源地址、目标地址和传输大小（4KB）。地址转换通过 page_to_phys 函数完成。

描述符提交通过 idxd_fast_submit_desc 函数实现，该函数通过直接写入工作队列门户（WQ Portal）减少提交延迟。DSA 硬件收到描述符后会异步执行页面数据复制操作，同时释放 CPU 资源执行其他任务。

完成等待阶段使用 wait_for_dsa_completion 函数，根据系统配置选择最适合的

等待策略。 函数支持四种等待模式：简单轮询、可调度轮询、CPU  暂停指令（__builtin_ia32_pause）和 MONITOR/MWAIT 指令。简单轮询适用于要求极低延迟的场景，而 MONITOR/MWAIT 模式则能显著降低 CPU 功耗。系统设置超时机制和最大重试次数，确保硬件异常情况下不会导致无限等待。

### 2.6.2 Intel® DSA 多通道大页迁移代码实现

透明巨页（THP）广泛应用于现代数据仓储中心，但 2MB 的大小难以实现高效迁移需求。dsa_multi_copy_pages  函数实现了基于多 DSA 通道的并行大页迁移机制，显著提升了巨页迁移效率。

int dsa_multi_copy_pages(struct page *to, struct page *from, int nr_pages) { /* 获取互斥锁，保护每 CPU 资源 */ cur_mutex = this_cpu_ptr(&dsa_copy_local_mutex); mutex_lock(cur_mutex); /* 计算每个通道负责的数据块大小 */ page_offset = nr_pages * PAGE_SIZE / limit_chans; /* 并行配置多个 DSA 通道的描述符 */ for (i = 0; i < limit_chans; ++i) { /* 设置每个通道的数据范围和传输参数 */ idxd_desc[i][0].hw->opcode = DSA_OPCODE_MEMMOVE; idxd_desc[i][0].hw->src_addr = page_to_phys(from) + i * page_offset; idxd_desc[i][0].hw->dst_addr = page_to_phys(to) + i * page_offset; idxd_desc[i][0].hw->xfer_size = page_offset; /* 配置完成通知方式（同步或异步） */ if (dsa_async_mode) { /* 设置异步通知参数 */ } /* 提交描述符到对应工作队列 */ idxd_fast_submit_desc(idxd_desc[i][0].wq, &idxd_desc[i][0]); } /* 等待所有通道完成操作 */ for (i = 0; i < limit_chans; ++i) { /* 根据模式选择等待方式 */

if (dsa_async_mode) wait_for_completion_timeout(&done[i][0], dsa_timeout_jiffies); else wait_for_dsa_completion(&idxd_desc[i][0], &poll_retry); /* 验证操作结果 */ } }

多通道大页迁移算法的基本思想是将巨页数据划分为多个相等大小的数据块，分别交由不同DSA 通道并行处理。函数首先获取互斥锁保护每 CPU 资源，避免并发冲突。然后计算每个通道的数据块大小，在默认配置（8通道） 下，每个通道处理 256KB 数据，共同完成单个巨页的迁移。

### 2.6.3 Intel® DSA 批量迁移代码实现

在 Linux  系统中，多个基本页面在物理地址空间往往不连续，因此无法利用dsa_multi_copy_pages 高效并行迁移。如果针对每个页面单独提交 DSA 请求会导致额外的提交开销 。dsa_batch_copy_pages  函数通过 DSA   的批处理（ Batch Processing）操作，实现了多页面的高效批量迁移。

int dsa_batch_copy_pages(struct page *to, struct page *from, int nr_pages) { /* 获取 DSA 描述符和批处理描述符资源 */ idxd_desc = (struct idxd_desc**)this_cpu_ptr_wrapper(global_idxd_desc); dsa_bdesc = ((struct dsa_hw_desc**)this_cpu_ptr_wrapper(global_dsa_bdesc))[idx]; dsa_bcomp = ((struct dsa_completion_record**)this_cpu_ptr_wrapper(global_dsa_bcomp))[idx]; /* 配置主描述符为批处理模式 */ idxd_desc[idx][0].hw->opcode = DSA_OPCODE_BATCH; idxd_desc[idx][0].hw->desc_list_addr = virt_to_phys(dsa_bdesc); idxd_desc[idx][0].hw->desc_count = nr_pages; idxd_desc[idx][0].completion->status = DSA_COMP_NONE; /* 配置批处理描述符列表 */ for (i = 0; i < nr_pages; ++i) { dsa_bdesc[i].src_addr = page_to_phys(from + i); dsa_bdesc[i].dst_addr = page_to_phys(to + i); dsa_bdesc[i].xfer_size = PAGE_SIZE;

dsa_bcomp[i].status = DSA_COMP_NONE; } /* 提交主描述符并等待完成 */ idxd_fast_submit_desc(idxd_desc[idx][0].wq, &idxd_desc[idx][0]); wait_for_dsa_completion(&idxd_desc[idx][0], &poll_retry); }

批量迁移技术基于 DSA 支持的批处理操作符（DSA_OPCODE_BATCH），允许单个 DSA 请求处理多个独立的数据传输任务。函数从每 CPU 变量中获取预分配的资源，包括主描述符、批处理描述符列表和完成记录数组，避免实时内存分配开销。主描述符配置为批处理模式，通过 desc_list_addr 字段指向批处理描述符物

理地址，desc_count 字段指定描述符数量。

批处理描述符列表包含每个待迁移页面的详细信息，每个描述符设置独立的源地址、目标地址和传输大小。系统预分配足够大的描述符空间，支持单次操作处理多达 128 个基本页面。描述符列表通过物理地址映射方式传递给 DSA 硬件。每个子描述符还关联独立的完成记录，支持细粒度的状态监控和错误处理。

### 2.6.4 Intel® DSA 自适应混合页面迁移代码实现

在开启透明巨页的分层系统中，内存迁移请求通常包含不同类型和大小的页面混合，这要求迁移机制能智能处理多样化页面集合。dsa_copy_page_lists 函数实现了自适应混合页面迁移策略，能高效处理包含基本页面和巨页的复杂迁移请求。

int dsa_copy_page_lists(struct page **to, struct page **from, int nr_items) { /* 获取 DSA 资源并初始化控制结构 */ /* 迭代处理所有页面的循环 */ retry: memset(tail, 0, sizeof(tail)); begin = end; nr_base_pages = nr_huge_pages = cur_chan = 0; /* 第一阶段：识别并处理巨页 */ for (i = begin; i < nr_items; ++i) { /* 检查页面类型 */ sub_pages = thp_nr_pages(from[i]); if (sub_pages > 1) { /* 使用多通道并行处理巨页 */ page_offset = sub_pages * PAGE_SIZE / limit_chans;

for (j = 0; j < limit_chans; ++j) { /* 为每个通道配置描述符并提交 */ } ++nr_huge_pages; } else { ++nr_base_pages; } /* 检查处理限制并适时分批 */ } /* 第二阶段：处理基本页面 */ batch_size = nr_base_pages / limit_chans; batch_size_remain = nr_base_pages % limit_chans; nr_base_pages = 0; for (i = begin; i < end; ++i) { if (thp_nr_pages(from[i]) > 1) continue; /* 根据批处理大小选择处理策略 */ if (batch_size < 2) { /* 使用多通道单页迁移 */ } else { /* 使用批处理模式迁移 */ } } /* 等待所有通道完成操作 */ /* 检查并处理剩余页面 */ if (end < nr_items) { goto retry; } }

自适应混合页面迁移整个过程可以分为两个阶段：

第一阶段，扫描页面列表识别巨页（通过 thp_nr_pages 函数判断页面数量大于1 的为巨页）。对于每个巨页，系统采用多通道并行策略，将其分割为多个数据块分配给不同 DSA 通道，实现高效并行处理。函数为每个 DSA 通道维护一个描述符队列（通过 tail 数组追踪），允许多个巨页的不同部分在同一通道并行处理。系统 能 同 时 处 理 多 达 24   个 2MB   巨 页 （ 受 限 于 MAX_IDXD_DESC    和

MAX_HPAGE_NR 常量）。

第二阶段处理基本页面，根据页面数量和可用通道数计算最优批处理策略。如果每个通道的平均批处理大小足够大（大于 2 页），系统使用批处理技术将多个页面组合成单一请求；否则退化为多通道单页模式，仍然保持并行处理能力。

如果当 次 处理的 页面数量超 过硬件支 持 的上 限 时（如巨页数量超 过MAX_HPAGE_NR 或基本页面数量超过 MAX_BPAGE_NR），函数通过 retry 标签再次循环处理。每批次处理完成后，函数移动 begin 和end 指针，继续处理下一批页面。

# 第三章 系统测试与评估

## 3. 1  传统分层内存系统页迁移测试与分析

Linux 的页面迁移（page migration）过程可以大致分解为以下主要步骤： 1.   分配新页（Allocate new pages）

2.   取消映射旧页面并使 TLB 失效（Unmap old pages & TLB invalidation）

3.   将数据从旧页面复制到新页面（Copy data from old pages to new pages）

4.   映射新页面（Map new pages）

5.   释放旧页面（Free old pages）

为了更好地认识现有分层内存系统的页面迁移行为， 我对分层内存系统结合实际的工作负载进行了相关数据的统计和测试。Linux 5.x  内核中拷贝页面数据通过 copy_highpage 函数实现，代码如下：

static inline void copy_highpage(struct page *to, struct page *from) { char *vfrom, *vto; vfrom = kmap_atomic(from); vto = kmap_atomic(to); copy_page(vto, vfrom); kunmap_atomic(vto); kunmap_atomic(vfrom); }

我修改了 MEMTIS（Linux v5.15.19）内核的 copy_highpage 函数，在其中测量了 copy 的单次时间和总时间：通过 ktime_get()的差值来测量单次 copy_page 函数调用的用时。此外，我们还统计了页面迁移的总数（copy_cnt ）、页面迁移的方向（copy_dir_cnt[]）。为了避免数据竞争，使用 spin_clock 来保护对共享全局变量的访问。修改后的代码如下：

static inline void copy_highpage(struct page *to, struct page *from) { char *vfrom, *vto; ktime_t start, end; int from_nid, to_nid; if (unlikely(timer_state == TIMER_ON)) { from_nid = page_to_nid(from); to_nid = page_to_nid(to); vfrom = kmap_atomic(from); vto = kmap_atomic(to);

start = ktime_get(); copy_page(vto, vfrom); end = ktime_get(); kunmap_atomic(vto); kunmap_atomic(vfrom); last_time = ktime_sub(end, start); spin_lock(&timer_lock); total_time = ktime_add(total_time, last_time); ++copy_cnt; ++copy_dir_cnt[(from_nid << 1) ¦ to_nid]; spin_unlock(&timer_lock); } else { vfrom = kmap_atomic(from); vto = kmap_atomic(to); copy_page(vto, vfrom); kunmap_atomic(vto); kunmap_atomic(vfrom); } }

通过测试脚本，我们将工作负载运行时的测试数据通过后台线程每间隔 1s 以日志形式输出， 日志示例数据如下：

图 3-1 Grap500 工作负载的统计数据日志

我编写了一个 Python 绘图脚本读取日志数据，借助 Matplotlib 将迁移过程的数据可视化，绘制了 copy page time  随时间的曲线图，和 copy page count  随时间

的曲线图。Python 绘图脚本的代码如下：

# Author: LRL import sys import matplotlib.pyplot as plt def get_data(attr:str) -> list[str]: file_path = f"{LOG_DIR}/{LOG_NAME}" with open(file_path, mode='r') as f: lines = f.readlines() ret = [] for line in lines: data = line.split() try: idx = data.index(attr) ret.append(data[idx + 2]) except: pass return ret def draw_copy_time(): total_time = get_data("total_time") total_time = [float(x[:-2]) for x in total_time] run_time = [x for x in range(1, len(total_time) + 1)] plt.figure(figsize=(30, 6)) plt.plot(run_time, total_time, label='Copy Page Time', color='royalblue') plt.title('Copy Page Time vs. Time') plt.xlabel('Run Time (s)') plt.ylabel('Copy Page Time (ms)') plt.legend() plt.grid(True) # plt.show() plt.savefig(f"{LOG_DIR}/copy_time.png", format='png') def draw_copy_cnt(): copy_cnt = get_data("copy_cnt") copy_cnt = [int(x) for x in copy_cnt] run_time = [x for x in range(1, len(copy_cnt) + 1)]

copy_dir_cnt = [[] for _ in range(4)] plt.figure(figsize=(30, 6)) plt.plot(run_time, copy_cnt, ':', label='Copy Page Count', color='gray') COLORS = "lightskyblue darkorange lightcoral lightgreen".split() for i in range(4): x = (i >> 1) & 1 y = i & 1 copy_dir_cnt[i] = get_data(f"copy_dir_cnt[{x}->{y}]") copy_dir_cnt[i] = [int(x) for x in copy_dir_cnt[i]] plt.plot(run_time, copy_dir_cnt[i], label=f'Copy Page Count {x}->{y}', color=COLORS[i]) plt.title('Copy Page Count vs. Time') plt.xlabel('Run Time (s)') plt.ylabel('Copy Page Count') plt.legend() plt.grid(True) # plt.show() plt.savefig(f"{LOG_DIR}/copy_cnt.png", format='png') def main(): draw_copy_time() draw_copy_cnt() LOG_DIR="" LOG_NAME="timer.log" if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) != 2: print("Usage: python draw_copy_pages.py <log_dir>") sys.exit(1) LOG_DIR = sys.argv[1] main()

我在 MEMTIS 内核上分别测试了 Btree、PageRank、Graph500、Graph500-192GB、 Liblinear 、XSBench 、YCSB-Redis  工作负载，在本地内存与远程内存比例为 1:0、

1:1 、1:2 、1:4 、1:8 、1:16 时的页面迁移数据，以 Graph500 为例，绘制出的数据图

像如下：

图 3-2 Grap500 工作负载在本地内存：远端内存=1:0 的统计数据

图 3-3 Grap500 工作负载在本地内存：远端内存=1:1 的统计数据

图 3-4 Grap500 工作负载在本地内存：远端内存=1:2 的统计数据

图 3-5 Grap500 工作负载在本地内存：远端内存=1:4 的统计数据

图 3-6 Grap500 工作负载在本地内存：远端内存=1:8 的统计数据

图 3-7 Grap500 工作负载在本地内存：远端内存=1:16 的统计数据

以图 3-5 为例，这幅图展示了Grap500 工作负载在本地内存与远端内存比例为1:4 时的页面复制统计数据。左图（Copy Page Time vs. Time）：这张图显示了随时间变化的页面复制时间。X  轴表示运行时间（秒），Y  轴表示页面复制时间（毫秒）。可以看到，页面复制时间随着运行时间的增加而逐渐上升，说明页面复制操作在整个运行过程中是持续发生的，并且在某些时间点（例如 workload 冷启动时）存在明显的增加。右图（Copy Page Count vs. Time）：这张图显示了随时间变化的页面复制数量。X 轴表示运行时间（秒），Y 轴表示页面复制的总数量：Copy Page Count 表示所有页面复制的总数量；Copy Page Count 0->1 表示从节点 0 迁移到节

点 1 的页面数量；Copy Page Count  1->0 表示从节点 1 迁移到节点 0 的页面数量； Copy Page Count 1->1 表示在节点 1 内部进行的页面复制数量。从图中可以观察到，页面复制总数量（灰色虚线）随着时间的推移不断增加，页面从节点0 迁移到节点1 的数量（橙色实线）占据了很大比例，并且在运行的早期阶段急剧增加，随后逐渐趋于平缓。页面从节点 1 迁移到节点 0 的数量（红色实线）和在节点 1 内部的页面复制数量（绿色实线）相对较少，且变化不大。

这些数据表明，页面迁移操作在运行期间频繁发生，尤其是在节点0 到节点 1的迁移操作较多，这是由于节点 1 的内存需求较大（节点 1 为 capacity tier）或者节点 0 的内存压力较高（节点 0 为 fast tier）所引起的。

## 3.2 Intel® DSA  性能测试与分析

### 3.2.1 Intel® DSA 配置

#### 3.2.1.1  硬件与内核要求

Intel 第四、五代至强 SPR  处理器系列CPU 支持 DSA 加速器。查看当前设备的 DSA  硬件，确认处理器已经集成 DSA  硬件：

ls -df /sys/bus/dsa/devices/dsa*

图 3-8 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8475B 拥有的 DSA

启用 DSA  需要两个条件：

在 BIOS  中启用 Virtualization technology for directed I/O (VT-d)

Linux kernel version version  要大于等于 5.10。（另一种说法是 5.18，如果需要启用 SWQ）

排查 VT-d  是否启用的办法：

dmesg -t ¦ grep ACPI ¦ grep DMAR

如果启用了的话，可以看到类似输出：

图 3-9 VT-d 启用示例

内核版本建议使用 >= 5.18  版本的内核，并在内核编译选项中启用 IOMMU和 DSA  驱动：

CONFIG_INTEL_IOMMU=y CONFIG_INTEL_IOMMU_SVM=y CONFIG_INTEL_IOMMU_DEFAULT_ON=y CONFIG_INTEL_IOMMU_SCALABLE_MODE_DEFAULT_ON=y CONFIG_INTEL_IDXD=m CONFIG_INTEL_IDXD_SVM=y CONFIG_INTEL_IDXD_PERFMON=y

对于 Vanilla Kernel ，一般默认情况下，上面这些选项都已经打开了 。 CONFIG_INTEL_IOMMU_SCALABLE_MODE_DEFAULT_ON  默认没有设置，也可以不用开启，也可以通过添加内核启动参数 intel_iommu=on,sm_on 解决。

#### 3.2.1.2  用户态配置

需要安装以下组件：

Accel-config / libaccel-config ，DSA  的用户态配置工具

libnuma ，NUMA support for Linux

Intel® DSA Performance Micros ，DSA 性能测试工具，后文将使用它来进行测试

安装 accel-config，开启 test。

git clone https://github.com/intel/idxd-config.git cd idxd-config ./autogen.sh ./configure CFLAGS='-g -O2' --prefix=/usr --sysconfdir=/etc -- libdir=/usr/lib64 --enable-test=yes make sudo make install

编译安装后可以通过 accel-config test  来测试。libnuma  可以通过 yum  安装，如 果 安 装  dsa-perf-micros   找 不 到 库 报 错 ， 可 以 尝 试 编 译 安 装 。 安 装dsa_perf_micros ，打开调试日志信息。

git clone https://github.com/intel/dsa_perf_micros/ cd dsa_perf_micros ./autogen.sh ./configure CFLAGS='-g -O2 -DENABLE_LOGGING' --prefix=/usr -- sysconfdir=/etc --libdir=/usr/lib

#### 3.2.1.3  启用 Intel® DSA

启用 DSA  可以采用命令行手动配置，也可以使用 sh  脚本 / py  脚本，本质上 还 是配置 一 个 JSON  格式 的 conf 。 在 dsa-perf-micros/configs  和 idxd- config/contrib/configs 均可以找到配置示例文件。

加载配置文件并启用 DSA：

accel-config load-config -c <config> -e

将当前配置保存到文件：

accel-config save-config -s <config>

查看当前 DSA  配置：

accel-config list

关闭某个 DSA：

accel-config disable-device dsa<DSA_NUM>

根 据 相 关 手 册 和 最 佳 实 践 ， 推 荐 使 用  dsa-perf-micros   提 供 的scripts/setup_dsa.sh  配置脚本，可以方便地设置 num wqs，wq id，wq mode，wq size等，并且在 DSA  已经开启的情况下，能够自动关闭和开启 DSA 。例如配置Dedicated WQ of max size (128) with 4 engines。

./scripts/setup_dsa.sh -d dsa0 -w 1 -m d -e 4

图 3-10  通过 setup_dsa.sh 启用 Intel® DSA

不过有个缺点，这个 scripts  不支持自定义 max_batch_size。如果需要更自定义的配置，建议直接修改配置文件，并手动启用。例如下面是一份启用 dsa0，1  个engine ，1  个 workqueue ，max_batch_size  修改为 64，的完整配置：

[ { "dev":"dsa0", "read_buffer_limit":0, "max_groups":4, "max_work_queues":8, "max_engines":4, "work_queue_size":128, "numa_node":0,

"op_cap":"00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001,

003f03ff",

"gen_cap":"0x40915f0107",

"version":"0x100",

"state":"enabled",

"max_read_buffers":96,

"max_batch_size":1024,

"max_transfer_size":2147483648,

"configurable":1,

"pasid_enabled":1,

"cdev_major":237,

"clients":0,

"groups":[

{

"dev":"group0.0",

"read_buffers_reserved":0,

"use_read_buffer_limit":0,

"read_buffers_allowed":96,

"grouped_workqueues":[

{

"dev":"wq0.0",

"mode":"dedicated",

"size":128,

"group_id":0,

"priority":10,

"block_on_fault":0,

"max_batch_size":64,

"max_transfer_size":2097152,

"cdev_minor":0,

"type":"user",

"name":"app0",

"threshold":0,

"ats_disable":-2,

"state":"enabled",

"clients":0

}

],

"grouped_engines":[

{

"dev":"engine0.0",

"group_id":0

} ] }, { "dev":"group0.1", "read_buffers_reserved":0, "use_read_buffer_limit":0, "read_buffers_allowed":96 }, { "dev":"group0.2", "read_buffers_reserved":0, "use_read_buffer_limit":0, "read_buffers_allowed":96 }, { "dev":"group0.3", "read_buffers_reserved":0, "use_read_buffer_limit":0, "read_buffers_allowed":96 } ], "ungrouped_engines":[ { "dev":"engine0.1" }, { "dev":"engine0.2" }, { "dev":"engine0.3" } ] } ]

### 3.2.2 Intel® DSA 用户态性能测试与分析

我通过 dsa-perf-micros[4]   进行测试。例如测试 Dedicated WQ Bandwidth：

命令参数解释如下：

./src/dsa_perf_micros -n128 -s4k -i1000 -c -f -w0 -zF,F -o3

-n128  提交队列深度为 128

-s4k  传输大小为 4KB

-i1000  迭代测试轮数为 1000

-c  通过 SoC  结构获得更高的 movdir64b  指令吞吐量

-f 在描述符中设置缓存控制标志

-w0  使用 Dedicated Queue

-zF,F  以逗号分隔的各缓冲区数据放置指令列表。这些指令包括 -P（取到 L1缓存）、-D（降级到 LLC）、-F（刷新到内存）

-o3  操作为 MEMMOVE（DSA_OPCODE_MEMMOVE=3）

如果进行异步测试，那么添加参数 -x 0x000100。查询源码可以确认 misc_flags的 bit[7:8] => pause(7)/umwait(8) in completion wait。

经过几周的尝试和努力，我对照着 A Quantitative Analysis and Guidelines of Data Streaming Accelerator in Modern Intel Xeon Scalable Processors  论文，复现了部分测试结果，完成了 DSA  测试 Shell  脚本编写，以及 Python Matplotlib  绘图脚本编写，一键运行可以完成所有测试，并绘制所有图片。

由于论文中有很多参数其实并没有说清楚，下面的测试中，没有特别说明，均是使用 dsa0-1e1w-d  的配置。Work Queue Size  为 128，buffer count  也是 128，对于 DSA，迭代测试 1000  次；对于 CPU，迭代测试 25  次（因为 CPU  模式的测试速度太慢了）。

图 3-11 Intel® DSA 与CPU 对于不同传输大小、同步和异步模式下的带宽

图 3-12 Intel® DSA 对于不同传输大小、同步和异步模式下的带宽提升

从图中可以看出，当传输大小 >= 4KB  时，基本就能跑满 PCIE   的带宽。不过有一点比较奇怪的是，我这边没有测出来同步和异步的区别，与论文中的图片数据不太一致。

图 3-13 Intel® DSA 的内存复制操作在同步和异步模式、传输大小和批量大小 (BS)  各不相同

图 3-13  表明实际测试数据要比论文中图片的测试数据表现要好，在 BS =  1的情况下表现非常好。

图 3-14 Intel® DSA 在不同 WQ  大小（WQS）下 DSA  异步内存复制操作的吞吐量

图 3-14 与论文的原图看着最为接近，还是要比论文中图片的测试数据表现要好，尤其是 1KWQS 128  的情况下。BTW，这张图测试的时候 queue size  与 buffer count  保持一致。

图 3-15 Intel® DSA 使用不同内存配置（同步模式，批量大小：1）时的吞吐量（条）和延迟（线）影响。每个配置标记为 [<设备> ：<源缓冲区>， < 目的地缓冲区>]

图 3-15 展示了不同 socket  之间传输的情况，数据与论文原图也比较接近。同理，也是在 1K  条件下，表现比论文图更好。

图 3-16 Intel® DSA 使用一个 WQ，在不同传输大小 (TS)  和批量大小 (BS)   的情况下，PE 数量对内存复制性能的影响

图 3-16 展示了 DSA 的吞吐量随批量大小和 PE 数目的变化，受 DSA 内缓存共享、PCIE 带宽限制等原因，其可扩展能力有限，性能并非线性增长。即使只配置了单个 PE ，由于 DSA 以流水线的方式处理提交的 descriptor ，依然可以达到峰值带宽。对于较大的传输大小，单个 PE 就基本可以能达到峰值带宽。

### 3.2.3 Intel® DSA 内核态性能测试与分析

Intel® DSA 在软件架构上同时支持 Kernel mode driver 和 User mode driver。对于 Kernel mode driver，Intel DSA 的内核态驱动（KMD）负责设备的初始化和管理。 KMD 能够集成到内核的 DMA 子系统中，通过操作系统特定的 DMA API 为任何使用该 API  的客户端提供服务。此外，它还暴露了一套接口给用户空间，支持用户级的 SVM（共享虚拟内存）服务的直接访问。

KMD 根据用户级的请求，要求操作系统分配、绑定、解绑以及释放 PASID（进程地址空间标识符）。它为客户端映射有限的门户，以允许其直接访问提交工作任务。对于共享的工作队列（WQ），KMD 设置 WQ 阈值，以控制 limited portal 可用的 WQ 容量，剩余的 WQ 容量则保留给 unlimited portal 的工作提交。KMD 可以在任何时候调整该阈值。阈值可以设置为 WQ  的大小，表示不保留任何空间；也可以设置为 0 ，防止任何工作提交到 limited portal。

当 limited portal 返回 Retry（重试）时，客户端可以请求 KMD 代表其向unlimited portal 提交工作。如果 unlimited portal 也返回 Retry ，KMD 可能会重新尝试提交，或者采取以下步骤：

1.  减少阈值以防止直接工作提交。

2.  启用 WQ  占用中断，以便在 WQ 有可用空间时接收通知。

3.  当通知到达时，提交已排队的工作。

4.  恢复阈值。

在执行这些步骤时，如果客户端依赖于按顺序执行描述符，KMD 需要确保描述符按照客户端尝试提交的顺序提交到设备。通过这些机制，Intel® DSA  的内核态驱动能够有效管理数据流加速任务，同时提供灵活的资源分配和调度策略，以优化系统性能和资源利用率。

我们利用 Linux module  在内核态下对 Intel® DSA 进行测试。测试大致分为 4种拷贝方式：

cpu_copy_pages：利用 CPU 单核单线程对 page 一页一页进行拷贝，实际上即调用内核中的 copy_page 函数。

dsa_copy_pages：利用一个 DSA 对 page 一页一页进行拷贝，对于每次拷贝，我们将传输信息放在一个 descriptor 里，然后依次 submit 到该 DSA 对应的工作队列。

dsa_batch_copy_pages：利用单个 DSA 对 page 进行拷贝，但是我们将 batch_size个 page 分为一组，一次性提交到该 DSA 对应的工作队列。利用 batch processing可以在一定程度上掩盖提交时延和 DSA 流水线的开销。

dsa_multi_copy_pages：利用多个 DSA（多通道）对一组连续的物理页或大页进行拷贝。根据实际通道的数量 n ，DSA 将该 page 平均分成 n 份，分发给多个 DSA/通道并行拷贝。该方式对于较大的物理页能够大大减少处理时延。

在测试的时候，我们启用所有 8 个 DSA，每个 DSA 均配置为 4e1w（4 个 Process

Engine 和 1 个 Dedicated Workqueue）。对于每种拷贝办法和 page order ，连续测试2000 次，取 latency 平均值作为测试结果。得到的测试结果如下（注：latency 为 0表示在该 page order 下，该拷贝办法不适用）：

图 3-17 Intel® DSA 与 CPU 在 page order 为 0~1 的大小下的 latency 表现

从图 3-17 测试结果图片中，我们可以看到不同拷贝方法在不同页面大小（Page Order）下的平均延迟对比。cpu_copy_pages（蓝色柱子）：使用 CPU 单核单线程进行页面拷贝，延迟较低，尤其是在 Page Order 为 0（即单个页面）时，延迟只有137ns。但在 Page Order 为 1（即更大的页面）时，延迟增加到 485ns。这说明 CPU在处理较小页面时非常高效， 但随着页面大小的增加， 延迟也相应增加。 dsa_copy_pages（橙色柱子）：使用单个 DSA 逐页拷贝。相比于 CPU ，DSA 在处理单个页面（Page Order 0）时延迟为 1029ns，明显高于 CPU 的 137ns 。在 Page Order 为 1 时，延迟增加到 1136ns。这表明单个 DSA 的逐页拷贝在延迟上不如 CPU高效，尤其是在处理小页面时。dsa_batch_copy_pages（绿色柱子）：使用单个 DSA进行批量页面拷贝。在 Page Order 为 0 时，这种方法不可用，但在 Page Order 为 1时，延迟为 1534ns。尽管批量处理可以降低一些提交延迟，但在这一测试中，它的延迟仍然高于 CPU 和单个 DSA 逐页拷贝。dsa_multi_copy_pages（红色、紫色、棕色和粉色柱子）：使用多个 DSA 通道并行处理页面拷贝。对于 Page Order 0，这种方法不可用。在 Page Order 为 1 时，使用2 个、4 个和 8 个 DSA 通道分别导致延迟为 1108ns 、1319ns 和 2092ns。可以看到，随着通道数量的增加，延迟反而增加，这可能是由于并行操作引入的额外开销或同步问题所致。

图 3-18 Intel® DSA 与 CPU 在 page order 为 2~3 的大小下的 latency 表现

从图 3-18 测试结果图片中，我们可以观察到不同拷贝方法在 Page Order 2 和3（表示更大的物理页面）下的平均延迟对比情况。对于 Page Order 2 情况：

cpu_copy_pages（蓝色柱子）：CPU 单核单线程处理页面拷贝的延迟为 1410ns，依旧表现出较低的延迟。

dsa_copy_pages（橙色柱子）：使用单个 DSA 逐页拷贝的延迟为 1737ns，相对

于 CPU 拷贝稍高，但仍在可接受范围内。

dsa_batch_copy_pages（绿色柱子）：批量处理的延迟为 1800ns，略高于单个DSA 的逐页拷贝，可能是由于在提交阶段存在额外开销。

dsa_multi_copy_pages（红色、紫色、棕色和粉色柱子）：多个 DSA 通道并行处理页面拷贝，随着通道数量的增加，延迟有所下降，使用2 个通道时延迟为1649ns，4 个通道时为 1525ns，但 8 个通道时延迟略微增加到 2247ns，这可能与通道之间的同步和调度开销有关。

对于 Page Order 3 的情况：

cpu_copy_pages（蓝色柱子）：随着页面大小的增加，CPU 单核单线程拷贝的延迟显著增加，达到 3576ns ，这表明CPU 处理较大页面时的性能瓶颈开始显现。

dsa_copy_pages（橙色柱子）：使用单个 DSA 逐页拷贝的延迟为 2413ns，相比于 CPU 有显著优势。

dsa_batch_copy_pages（绿色柱子）：批量处理的延迟为 2385ns，与单个 DSA的逐页拷贝接近，表明在较大页面情况下，批量处理并未显著降低延迟。

dsa_multi_copy_pages（红色、紫色、棕色和粉色柱子）：多个 DSA 通道并行处理时，2 个通道的延迟为 1958ns ，4 个通道为 1601ns ，8 个通道为 2329ns。可以看到，4 个通道的配置在较大页面下表现最好，但 8 个通道时延迟有所回升，可能是因为通道之间的同步开销增加。

对于 Page Order 2 和 3 ，CPU 拷贝随着页面大小的增加，其延迟显著增加，显示出处理较大页面时的局限性。DSA 在处理较大页面时表现出显著优势，尤其是当使用多个通道进行并行处理时，延迟进一步降低。然而，当通道数达到一定程度（如 8 个通道）时，可能因为同步和调度的开销增加，延迟有所上升。总体来看， DSA  的多通道并行处理方式在较大页面的拷贝任务中更具优势，但需要平衡通道数量与延迟之间的关系。

图 3-19 Intel® DSA 与 CPU 在 page order 4~5 的大小下的 latency 表现

图 3-20 Intel® DSA 与 CPU 在 page order 6~7 的大小下的 latency 表现

从图 3-19 和图 3-20 这两组测试结果图片可以看出，随着页面大小（Page Order）的增加，CPU 进行页面拷贝的延迟显著增加，尤其是在 Page Order 达到6 和 7 时， CPU 的延迟极高（达到 29151ns 和 66095ns）。相比之下，利用 DSA 进行页面拷贝的多种方法在处理更大页面时表现更为优越，特别是当使用多个通道并行处理时，延迟显著降低（如 4 个通道和 8 个通道）。因此我们可以得出结论，DSA 在处理大页面时的性能明显优于 CPU ，且通道数越多，性能优化效果越显著。

图 3-21 Intel® DSA 与 CPU 在 page order 8~9 的大小下的 latency 表现

图 3-21 中的 Page Order = 9 恰好对应 2MB 的 HugePage/THP 的情景，从这张测试结果图片中可以观察到：cpu_copy_pages（蓝色柱子）：随着页面大小（Page Order 8 和 9）的增加，使用 CPU 单核单线程拷贝页面的延迟显著增加，在 Page Order 8 时延迟为 117047ns ，在 Page Order 9 时延迟进一步增加到 229022ns 。这表明 CPU 处理更大页面时性能急剧下降。dsa_copy_pages 和 dsa_batch_copy_pages

（橙色和绿色柱子）：在 Page Order 8 和 9 下，这两种方法不可用（延迟为 0），可能是因为 DSA  的配置或限制无法有效处理如此大页面。dsa_multi_copy_pages （红色、紫色、棕色和粉色柱子）：使用多个 DSA 通道并行拷贝页面时表现出明显优势。在 Page Order 8 时，使用2 个通道的延迟为 15878ns ，4 个通道的延迟为9306ns ，8 个通道的延迟为 8926ns ，显示出随着通道数的增加，延迟逐渐减少。在Page Order 9 时，使用 2 个通道的延迟为 29579ns ，4 个通道的延迟为 16957ns ，8个通道的延迟为 16429ns ，继续展现出通道数增加带来的性能优势。

从以上实际测试数据我们可以得出结论，CPU  在处理更大页面时延迟急剧增加，性能显著下降。使用DSA 进行多通道并行拷贝时，随着通道数量的增加，延迟显著降低，表明 DSA 在处理大页面时具备更强的性能优势。对于非常大的页面（Page Order 8 和 9），DSA 的多通道并行拷贝明显优于单个通道或 CPU 单核处理。

从以上实际测试数据我们可以得出结论，CPU  在处理更大页面时延迟急剧增加，性能显著下降。使用DSA 进行多通道并行拷贝时，随着通道数量的增加，延迟显著降低，表明 DSA 在处理大页面时具备更强的性能优势。对于非常大的页面（Page Order 8 和 9），DSA 的多通道并行拷贝明显优于单个通道或 CPU 单核处理。

## 3.3  页面迁移微基准性能评估

### 3.3.1  页面迁移性能测试

为了评估本系统中自适应复制算法的性能影响，我设计了两种不同特性的工作负载 A 和 B 进行测试。工作负载 A 由 1023 个 4KB 页面和 1 个 2MB 大页组成，其中小页面（4KB）占据大部分工作量；工作负载 B 则是高页面密度负载，由 1000个 4KB 页面和 24 个 2MB 大页组成，大页面所占比例明显提高。

本测试采用三种不同的页面迁移策略进行对比：1) CPU：仅使用CPU 进行页面复制；2) DSA（raw ）：使用 CPU 迁移 4KB 页面（对应第 2.6.1 节），DSA 迁移 2MB 大页面（对应第 2.6.2 节）；3) DSA（opt）：使用第 2.5.2 和 2.6.4 节中提出的自适应并发迁移算法。

带宽(GBps)

CPU                DSA(raw)       DSA(opt)

100

50

0

工作负载-A     工作负载-B

图 3-22  不同方法进行页面迁移性能测试对比

如图 3-22  不同方法进行页面迁移性能测试对比所示，对于页面密集型的工作负载 B，本系统的带宽达到了 106.3GBps，分别比纯 CPU 实现和基础 DSA 实现高出 14.38 倍和 2.19 倍。这一结果表明，本系统能够充分利用硬件资源，轻松达到测试平台的理论峰值带宽（约 110GBps）。

### 3.3.2  页面迁移性能分解

为了深入分析本系统在页面迁移过程中的性能提升原因，我使用 Linux 内核的 perf 工具捕获内核态下的函数采样（profiling）结果。

| isolate_lru_pages move_pages_to_lru口 get_pginfo_idx | migrate_page_lists others |
| --- | --- |

39.0%

2.51% (4.24%)

Vanilla本系统

20

0

100

40          60           80比例 (%)

图 3-23  使用 perf 进行页面迁移性能分解

如图 3-23 使用 perf 进行页面迁移性能分解所示，采用本系统后，页面迁移在整体执行时间中的占比从 39.0%显著降低到 4.24% ，仅为原始开销的 2.51% 。证明本系统能够有效减少迁移数据路径中的 CPU 开销，释放更多 CPU 资源用于应用程序的实际计算任务。

页面拷贝时 间 (ms)

15,000

10,000

5,000

0

CPU               w DSA

50                100运行时间(s)

图 3-24 Graph500 运行时页面拷贝时间的 CDF

进一步分析 Graph500 应用程序的实时执行情况，如图 3-24 Graph500 运行时页面拷贝时间的CDF 所示，应用完成时间为 142 秒，使用CPU 进行页面迁移时的总复制时间为 14.9 秒。而采用本系统进行页面迁移时，总复制时间减少至 1.39 秒，仅占原基准时间的 9.3% 。在本系统中，页面复制时间仅占总执行时间的 0.97% ，而在原始分层内存系统中，该时间占比高达 10.5%。该结果充分证明本系统在提高页面迁移效率和降低迁移开销方面有显著性能提升。

## 3.4  现实世界工作负载性能评估

### 3.4.1  测试环境配置

系统测试在真实 CXL 环境中进行。测试平台为一台阿里云双插槽服务器，CPU为 Intel 第四代 Xeon Platinum 处理器（48 个物理核心）。每个插槽拥有 1TB DDR5 DRAM（4x256GB）。其中一个插槽连接了一个 64GB 的基于 ASIC 的 CXL 设备。在系统配置中，我禁用了Intel 超线程技术，并将 CPU 频率固定为 3.2 GHz。为了避免双插槽带来的实验影响，我为工作负载设置了CPU 亲和性，并仅使用其中一个插槽的32 个物理核心。

为验证系统的普适性和鲁棒性，实验采用的内存配置性能参数为：DRAM （load/store 延迟：112ns）与 CXL 内存（load/store 延迟：约 300ns）。此外，系统启用了透明大页（Transparent Huge Page ，THP）。CXL 附加内存被配置为系统内存模式（system-ram mode），从而使内核能够通过 load 和 store 操作直接访问 CXL内存。

### 3.4.2  工作负载介绍

本次系统测试选择了五个具有代表性的内存密集型应用程序，涵盖了图处理

（Graph500 和 PageRank）、高性能计算工作负载（XSBench）、内存中索引查找（BTree）以及数据处理系统（Pandas）。这些工作负载常用于评估分层内存系统、透明大页管理以及大内存服务器的性能。 下面介绍每个工作负载和对应的 RSS （Resident Set Size）：

Graph500  是一个图处理基准，用于生成和搜索大型图结构，模拟图数据的生成和查询操作，通常在大规模图分析中发挥重要作用，测试内存访问的效率和图计算的吞吐量。该基准配置配置的 RSS 为 67.96GB。

PageRank  是一种用于计算图中节点重要性的算法，广泛应用于社交网络分析等领域。该基准配置配置的 RSS 为 12.3GB。

XSBench  是蒙特卡罗中子传输算法的计算核心，属于高性能计算（HPC）工作负载，具有较高的计算密集度和内存带宽需求，可以评估在大规模内存系统中进行复杂计算时的性能。该基准配置配置的 RSS 为 63.4GB。

BTree  基准测试了内存中的索引查找操作，广泛应用于数据库和搜索引擎中，测试索引查询在分层内存下的响应能力，评估内存中数据结构的读写效率。该基准配置的 RSS 为 38.3GB。

Pandas  是一个数据分析库，采用 TPC-H 标准进行测试，包含六种不同的查询操作，适用于大规模数据处理和分析。TPC-H 不同查询的内存占用差别较大，该基准的范围为 20.2GB 至 92.6GB。

图 3-25  系统测试时用到的工作负载

### 3.4.3  测试结果分析

在测试中，为公平评估不同内存系统的性能，为 TPP 和 MEMTIS 设置了不同的快速层大小约束。对于 TPP 系统，快速层大小固定为 16GB 或 32GB；而对于MEMTIS  系统，通过调整快速层与慢速层的比例来控制内存分配。本次测试中使用的快速层与慢速层内存大小比例包括 1:1 、1:2 、1:8 和 1:16，以全面评估不同内存分配比例下系统的性能表现。

在性能对比测试中，当快速层与慢速层比例为 1:2 时，本系统在所有测试的五个应用程序上均优于 MEMTIS 系统，性能提升范围为 2.5%至 12.0%。随着比例增加到 1:16，性能差异进一步扩大，DSA-2LM 相比 MEMTIS 的性能提升分别达到了 20.6%（Graph500）、1.8%（PageRank）、81.6%（XSBench）、21.4%（BTree）和 14.4%（Pandas）。在最佳情况下，本系统的完成时间仅为 MEMTIS 的 55.1%，表明在高比例慢速内存场景下，本系统的优势更为显著。

400

运行 时 间 (s)

200

0

400

200

0

TPP MEMTIS

16GB (fast tier) 32GB (fast tier) 本系统 1:2 1:16

Pandas

XSBench

PageRank

BTree

Graph500

图 3-26 TPP 、MEMTIS 和本系统工作负载性能测试

在与TPP 系统的对比中，由于PageRank 的 RSS 小于 16GB ，因此仅对其他工作负载进行了测试，快速层设置为 16GB 和 32GB 两种配置。结果显示，本系统在大多数情况下优于 TPP 系统。特别是在 Graph500 和 XSBench 这两种应用上，当快速层为 16GB 时，DSA-2LM 分别提升了 14.5%和 29.8%的性能；当快速层为 32GB时，性能提升分别达到 11.6%和 53.9%。

运行 时 间(s)

400

200

0

| MEMTIS | 本系统 |
| --- | --- |
| Graph500 | Pandas |

1:1   1:2   1:4   1:8  1:16     1:1    1:2   1:4   1:8  1:16

本地内存： CXL内存

图 3-27 Graph500 和 Pandas 性能测试

进一步分析 Graph500 和 Pandas 作为代表性应用的测试结果发现，当快速层与慢速层比例为 1:1 时，性能提升较为有限。然而，随着比例增加到 1:9 ，Graph500的完成时间可缩短至原来的 20.67%。随着慢速内存占比的增加，DSA 硬件加速的效果越发明显，证明了本系统在处理大规模内存不均衡环境时的卓越性能优势。

# 第四章 存在问题与解决方案

## 4.1 Intel® DSA 无法正常启用

Intel® DSA 在启用时遇到“Unable to turn on user SVA feature ”，通过 dmesg 可以看到报错日志如下：

# dmesg ¦ grep idxd [ 7.927615] idxd 0000:f2:01.0: enabling device (0144 -> 0146) [ 7.927634] idxd 0000:f2:01.0: Unable to turn on user SVA feature. [ 7.947937] idxd 0000:f2:01.0: Intel(R) Accelerator Device (v100) [ 7.947971] idxd 0000:f2:02.0: enabling device (0140 -> 0142) [ 7.947990] idxd 0000:f2:02.0: Unable to turn on user SVA feature. [ 7.987380] idxd 0000:f2:02.0: Intel(R) Accelerator Device (v100) [ 1543.197818] idxd 0000:f2:01.0: Unable to turn on user SVA feature. [ 1543.202996] idxd 0000:f2:01.0: Intel(R) Accelerator Device (v100) [ 1543.203158] idxd 0000:f2:02.0: Unable to turn on user SVA feature. [ 1543.208112] idxd 0000:f2:02.0: Intel(R) Accelerator Device (v100)

这个问题网上目前没有找到可行的解决方案，很多 issue  都未解决，最后经过无数次尝试，解决办法是需要开启 5  级页表支持（这是我某天在配置 Linux Kernel开发环境的时候无意间发现的）。DSA  的官方手册中提到“如果 BIOS  不支持 5级页表，可以在启动参数中加上 no5lvl  以强制开启 4  级页表 ”，实测没有用。

lspci -vvv -s e7:01.0

正常情况下显示应该如下：

图 4-1 lspci 显示结果

另外，如果在配置 DSA  的时候遇到了类似下面的问题，或者提示 wq size  不合法之类的问题：

libaccfg: accfg_device_set_read_buffer_limit: dsa0: write failed: Operation not permitted

device set read_buffer_limit value failed Parse json and set device fail: -1

解决办法是重新加载 idxd  模块。

modprobe -r idxd modprobe idxd

## 4.2 NUMA 模拟 CXL 实验环境

CXL（Compute eXpress Link）是一种新兴的高带宽、低延迟互连技术，用于连接主机处理器和设备（例如内存扩展器或加速器）。在 Linux 中，CXL  内存表现为一个没有 CPU（CPU-less）的 NUMA（非一致性内存访问）节点。这意味着从操作系统的角度来看，CXL 连接的内存节点就像是一个独立的 NUMA 节点，只是该节点没有直接附加的处理器。

在没有实际 CXL 硬件的情况下，可以通过模拟 NUMA 跨节点访问的方式来近似测试和分析 CXL 内存的性能表现。跨 Socket 的 NUMA 节点在访问远程内存时具有更高的访问延迟，这种特性类似于 CXL 内存的使用场景，因此可以用来模拟 CXL 环境

CPU offline  是一种操作系统级别的管理技术，允许系统管理员动态地将 CPU核心从在线状态切换到离线状态。离线状态的CPU 核心不再参与任务调度，也不会执行任何用户进程或系统任务。通过这种方式，可以有效控制系统的CPU 资源分配，或者用于测试和调试特定硬件配置下的系统行为。

在 Linux 系统中，/sys/devices/system/cpu/目录下的 online 文件用于控制每个CPU 核心的在线和离线状态。通过将该文件的值设置为 0，可以将指定的CPU 核心切换到离线状态。

我们服务器上有两个 Socket ，每个 Socket 对应一个 NUMA 节点（Node 0 和Node 1）。为了模拟 CXL 内存池，我们需要将 Node 1 上的所有 CPU 核心禁用，让 Node 1 仅作为内存资源提供者，而 Node 0 继续执行计算任务。

我们通过以下 Shell 脚本来完成整个过程：

#!/bin/bash # 检查参数数量 if [ "$#" -ne 1 ]; then echo "Usage: $0 <NUMA node>" exit 1 fi

NUMA_NODE=$1 # 确定 NUMA 节点上的所有 CPU 核心 cpu_list=$(numactl --hardware ¦ grep "node ${NUMA_NODE} cpus" ¦ cut -d ':' -f2) for cpu in $cpu_list; do echo "Disabling CPU core: $cpu" echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu${cpu}/online done echo "All CPU cores on NUMA node $NUMA_NODE have been disabled."

上述脚本是一个用于禁用特定 NUMA 节点上所有 CPU 核心的 Bash 脚本。在服务器上执行该脚本时，我们需要提供一个 NUMA 节点编号作为参数，脚本将自动禁用该节点上的所有 CPU 核心。

脚本通过检查传递给它的参数数量来确保提供了正确的输入。它使用$#变量来获取传递给脚本的参数数量。如果参数数量不等于 1，脚本会输出使用提示信息，并终止执行。这一部分的代码通过 if 语句来实现，确保在运行脚本时正确地指定了 NUMA 节点编号。如果没有提供参数，脚本会提示正确的使用方法，并退出。

脚本将传递的参数存储在 NUMA_NODE 变量中，该变量代表指定的 NUMA节点编号。此后，脚本使用numactl 工具获取指定 NUMA 节点上所有 CPU 核心的编号。具体来说，它运行 numactl --hardware 命令，提取包含 CPU 核心信息的行。 grep 命令用于筛选出包含特定 NUMA 节点CPU 信息的行，然后通过 cut 命令从结果中分割出具体的CPU 核心编号列表。此列表中的每个核心编号将作为后续处理的目标。

在获取到该 NUMA 节点上的所有 CPU 核心编号后，脚本进入一个 for 循环。循环会遍历所有的CPU 核心编号，并逐个禁用这些核心。为了实现这一目标，脚本对每一个 CPU 核心执行一次写操作，将核心的状态设置为离线。具体的操作是将数值 0 写入对应 CPU 核心的 online 文件（位于/sys/devices/system/cpu/目录下）。在实际操作中，写入 0 意味着将该 CPU 核心从在线状态切换到离线状态。每次禁用一个 CPU 核心时，脚本还会打印一条信息，显示当前正在禁用的 CPU 核心编号，便于跟踪操作进展。

最后，脚本在禁用完所有指定的CPU 核心后，会输出一条确认信息，表示所有目标 CPU 核心已经被成功禁用。这条信息包括被禁用的 NUMA 节点编号。通过该脚本，我可以方便地在多 NUMA 节点服务器环境中选择性地禁用特定节点上

的所有 CPU 核心，从而模拟不同硬件配置或进行性能测试。

# 第五章 当前任务完成度与后续实施计划

## 5. 1  当前任务完成度

以下表格来自毕业设计任务计划书，

| 周次 | 主要工作计划（内容） | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 文献研究与技术调研 | √ |
| 3-4 | 论文复现与实验验证 | √ |
| 5-6 | 确定技术路线与实施方案 | √ |
| 7-8 | 硬件驱动向后移植 | √ |
| 9-10 | 新硬件编程与测试 | √ |
| 11-12 | Linux 模块实现 | √ |
| 13-14 | Linux 内核调试 | √ |
| 15-16 | 微基准性能测试 | √ |
| 17-18 | 系统集成与调试 | √ |
| 19-20 | 现实世界工作负载测试与评估 | √ |
| 21-22 | 论文撰写 |  |

## 5.2  后续实施计划

本中期报告拟作为毕业设计论文初稿，后续毕业设计论文将在此报告上加以完善和修改，包括增加和修改论文配图、部分正文用表格代替、完善参考文献和引用、添加摘要和致谢、补充相关工作和总结等。

# 参考文献

[1] Linux 内核动手编译实用指南.https://linux.cn/article-16252-1.html. [Accessed in 2024].

[2]              Intel®               Data               Streaming              Accelerator              User               Guide. https://www.intel.com/content/www/us/en/content-details/759709/intel-data-streaming-

accelerator-user-guide.html. [Accessed in 2024].

[3] Perf Wiki — perf.wiki.kernel.org. https://perf.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page. [Accessed in 2024].

[4] idxd driver for intel data streaming accelerator. https://lwn.net/Articles/805291/, 2022.

[5]           Intel®           data           streaming           accelerator           architecture           specifica-tion. https://www.intel.com/content/www/us/en/content-details/671116/intel-data-streaming-

accelerator-architecture-specification.html, 2024.

[6]              Intel.              Intel®              data              streaming              accelerator              (intel® dsa).https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/accelerator-engines/data-

streaming-accelerator.html. [Accessed in 2024].

[7] Reese Kuper, Ipoom Jeong, Yifan Yuan, Ren Wang, Narayan Ranganathan, Nikhil Rao, Jiayu Hu, Sanjay Kumar, Philip Lantz, and Nam Sung Kim. A quanti-tative analysis and guidelines of data streaming accel-erator in modern intel xeon scalable processors. In Proceedings of the 29thACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, Volume 2, pages 37–54, 2024.

[8] Taehyung Lee, Sumit Kumar Monga, Changwoo Min, and Young Ik Eom. Memtis: Efficient memory tiering with dynamic page classification and page size deter-mination. In Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles, pages 17–34, 2023.

[9] Huaicheng Li, Daniel S Berger, Stanko Novakovic, Lisa Hsu, Dan Ernst, Pantea Zardoshti, Monish Shah,  Samir Rajadnya,  Scott Lee, Ishwar Agarwal, et al. Pond: Cxl-based memory pooling systems for cloud platforms. In ASPLOS 2023, page 0, 2023.

[10] Hasan Al Maruf, Hao Wang, Abhishek Dhanotia, Jo-hannes Weiner, Niket Agarwal, Pallab Bhattacharya, Chris Petersen, Mosharaf Chowdhury, Shobhit Kanaujia, and Prakash Chauhan. Tpp: Transparent page placement for cxl-enabled tiered-memory. pages 742–755, 2023.

[11] Richard C Murphy, Kyle B Wheeler, Brian W Barrett, and James AAng. Introducing the graph 500. Cray Users Group (CUG), 19(45-74):22, 2010.

[12] Muhammad Aditya Sasongko, Milind Chabbi, Paul HJ Kelly, and Didem Unat. Precise event sampling on amd versus intel: Quantitative and qualitative comparison. IEEE Transactions on

Parallel and Distributed Systems, 34(5):1594–1608, 2023.

[13] Yan  Sun, Yifan Yuan, Zeduo Yu, Reese Kuper, Chihun Song, Jinghan Huang, Houxiang Ji, Siddharth Agarwal, Jiaqi Lou, Ipoom Jeong, et al. Demystifying cxl memory with genuine cxl- ready systems and devices. pages 105–121, 2023.

[14] John R Tramm, Andrew R Siegel, Tanzima Islam, and Martin Schulz. Xsbench-the development and verifica-tion of a performance abstraction for monte carlo reactor analysis. The Role of Reactor Physics toward a Sustain-able Future (PHYSOR), 2014.

[15] Midhul Vuppalapati and RachitAgarwal. Tiered memory management: Access latency is the key! In Proceedings of the ACM SIGOPS 30th Symposium on Operating Systems Principles, pages 79–94, 2024.

[16]  Lingfeng  Xiang,  Zhen  Lin,  Weishu  Deng,  Hui  Lu,  Jia  Rao,  Yifan  Yuan,  and  Ren  Wang. Nomad:{Non-Exclusive} memory tiering via transactional page migration. In  18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 24), pages 19–35, 2024.

[17] Zi Yan, Daniel Lustig, David Nellans, and Abhishek Bhattacharjee. Nimble page management for tiered  memory  systems.  In  Proceedings  of the  Twenty-Fourth  International  Conference  on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, pages 331–345, 2019.

[18] Yifan Yuan,  Ren  Wang,  Narayan  Ranganathan,  Nikhil  Rao,  Sanjay  Kumar,  Philip  Lantz, Vivekananthan Sanjeepan, Jorge Cabrera, Atul Kwatra, Rajesh Sankaran, et al. Intel accelerators ecosystem: An  soc-oriented perspective:  Industry product.  In  2024 ACM/IEEE  51st  Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pages 848–862. IEEE, 2024.

[19] Yuhong Zhong, Daniel S Berger, Carl Waldspurger, Ishwar Agarwal, RajatAgarwal, Frank Hady, Karthik Kumar, Mark D Hill, Mosharaf Chowdhury, and Asaf Cidon. Managing memory tiers with  cxl  in  virtualized  environments.  In   Symposium   on  Operating  Systems  Design   and Implementation, 2024.